UDC

中华人民共和国国家标准

P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GB 5XXXX - 20XX

装饰石材矿山露天开采工程设计规范

Code for design of open-pit mining engineering

in decoration stone mine

（征求意见稿）V3.0

201X-XX-XX　发布　　　　　　　　　　　　201X-XX-XX　实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量技术监督检疫检验总局

前　言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标[2011]17号)的要求，由浙江中材工程勘测设计有限公司和中国建筑材料工业规划研究院会同有关单位共同编制完成。

本规范共分12章和3个附录，主要内容有：总则、术语、基本规定、工程勘察、矿山开采、矿山开拓运输、废石场、矿山防洪与排水、矿山总图及辅助设施、其他相关专业、矿山环境保护、矿山安全与职业卫生等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，国家建筑材料工业标准定额总站负责日常管理，浙江中材工程勘测设计有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄交中国建筑材料工业规划研究院（地址：北京西城区西直门内北顺城街11号；邮政编码：100035），以供修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：浙江中材工程勘测设计有限公司

中国建筑材料工业规划研究院

参编单位：（暂略）

参加单位：（暂略）

主要起草人:（暂略）

主要审查人：（暂略）

目　次

1　总　则	1

2　术　语	2

3　基本规定	4

4　工程勘察	5

4.1　一般规定	5

4.2　勘察要点	7

4.3　测试与试验	9

4.4　成果报告编写要求	11

5　矿山开采	14

5.1　一般规定	14

5.2　矿山开采境界圈定	14

5.3　生产能力验证	16

5.4　采场要素	18

5.5　开采工艺	19

5.6　剥离与采准	23

5.7　采剥进度计划	25

6　矿山开拓运输	28

6.1　一般规定	28

6.2　公路汽车开拓运输	29

6.3　起重机开拓运输	32

6.4　联合开拓运输	33

7　废石场	34

7.1　选　址	34

7.2　设　计	34

7.3　排弃工艺	35

7.4　关闭与复垦	35

8　矿山防洪与排水	36

8.1　一般规定	36

8.2　地面防水	36

8.3　采矿场排水	37

9　矿山总图及辅助设施	39

9.1　一般规定	39

9.2　矿山工业场地	39

9.3　管线综合布置	41

9.4　油　库	42

9.5　火工材料库区	42

10　其他相关专业	44

10.1　电　气	44

10.2　建筑及结构	46

10.3　给排水	48

10.4　供热、通风与空气调节	50

11　矿山环境保护	52

11.1　一般规定	52

11.2　矿山地质环境	52

11.3　矿山生产污染防治	53

11.4　矿山土地复垦	54

12　矿山安全与职业卫生	55

12.1　一般规定	55

12.2　矿山安全	55

12.3　职业卫生	57

附录A　勘察等级的划分	58

附录B　抗剪强度指标标准值φk、Ck	60

附录C　现场水平挤出剪切试验	61

本规范用词说明	63

引用标准名录	64

# 1　总　则

1.0.1　为在装饰石材矿山露天开采工程设计中，贯彻执行国家有关法律法规政策，做到安全可靠、合理开采、环保节能、资源综合利用，实现可持续发展，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于新建、改建、扩建装饰石材矿山露天开采工程的设计。

1.0.3　装饰石材矿山露天开采工程设计应以批准的矿山开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案为主要依据。开采终了境界、终了坡度和环境保护与治理恢复措施的确定应符合相关方案的要求。

1.0.4　装饰石材矿山的改建、扩建工程应充分利用原有设施、设备、场地及资源。

1.0.5　装饰石材矿山露天开采工程设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2　术　语

2.0.1　长条块石

采用锯切或排孔凿岩劈裂方法从矿体分离出的形状规整的矩形立方体石料。

2.0.2　臂式锯石机

锯机通过在水平双轨道上的移动，以环绕切割臂回转的切割链或切割带为切割刀具，完成对石材矿体水平或垂直面切割的机械；分成使用硬质合金刀齿的链臂锯和使用金刚石切割带的臂式带锯。

2.0.3　台架式凿岩机

安装有一至多个凿岩机的机架沿导轨直线移动，可沿水平、垂直或其他方向一次完成多个平行孔钻凿的机械。

2.0.4　车载式凿岩机

安装在可行走车辆工作臂上的台架式凿岩机，可进行任意角度排孔的钻凿，由车辆行走完成钻孔位置改变的可自行式凿岩机。

2.0.5　火焰切割机

使用燃油为燃料，压缩空气为助燃剂产生高温、高速火焰气流，在花岗岩类岩石中切割形成切缝的开采设备。

2.0.6　劈裂器

用于劈裂长条块石或劈裂整形荒料的装置。

【条文说明】劈裂器有人工复合劈裂器、液压劈裂器、气动劈裂器之分。

2.0.7　荒料整形机

用于修整荒料外形的设备，有固定式和移动式两大类机型。

2.0.8　全锯切开采法

长条块石分离和分割、以及荒料的整形全部采用机械锯切的开采方法。

2.0.9　排孔凿岩

使用凿岩机在设计的长条块石劈裂面上钻凿平行孔的过程。

2.0.10　岩土介质

岩土的物理、化学组分及物理形态。

2.0.11　荒料率

在开采范围内，开采出符合要求的石材荒料体积与开采矿体总体积之比，用百分数表示。

# 3　基本规定

3.0.1　矿山开采设计应由具有相应矿山设计资质的机构进行设计。

3.0.2　矿山开采设计应遵循矿产资源节约与综合利用原则。

3.0.3　矿山开采设计应对矿山开发进行总体规划。

3.0.4　矿山的建设规模应根据矿山资源和建设条件，以及技术、经济、市场等因素综合研究后确定。

3.0.5　矿山的建设规模划分与服务年限应符合表3.0.5的规定。

表3.0.5　建设规模划分与服务年限

| 项目分类 | 规 模 (m3/a) | 服务年限 (a) |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥50,000 | ≥25 |
| 中型 | 10,000～50,000 | 10～25 |
| 小型 | ＜10,000 | 5～10 |

3.0.6　工程勘察阶段应与工程设计阶段相适应，并应满足工程设计的要求。

3.0.7　矿山环境保护设计应与矿山开采设计统一进行，并应遵循“减量化、三同时”的原则。

3.0.8　矿山工程的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.0.9　矿山的开采工艺宜采用机械化生产。

【条文说明】矿山的生产设备采用机械化，既是从安全及环保的角度出发，贯彻“以人为本”的设计理念，也有利于提高劳动生产率。

3.0.10　矿山开采设计方案应与矿山地质环境保护与治理恢复方案相协调。

# 4　工程勘察

【条文说明】装饰石材矿山在建设工程开展前，根据国家规定必须进行详查级别以上的地质资源勘查工作和编制地质资源储量报告，并在此工作报告基础上编制矿山开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案等法律文件，文件规定了矿山相关工程的建设方案，含有部分矿山工程地质及水文地质勘查资料，本章规定是根据矿山的建设内容和工程设计特点，并结合工程前期工作特点及相关规范对工程勘察的要求所制定的。

## 4.1　一般规定

4.1.1　勘察工作应按勘察阶段进行，应正确反映工程地质、水文地质条件和环境地质条件，并可符合下列规定：

1　当场地较小且无特殊要求的工程，可合并勘察阶段。

2　当工程平面布置已确定且场地已有岩土工程资料时，可根据实际情况直接进行详细勘察。

【条文说明】4.1.1　本条规定了装饰石材露天开采矿山工程勘察的总体要求。

勘察阶段一般可分为可行性研究、初步勘察、详细勘察和施工勘察四个阶段，可行性研究阶段的工程勘察应为矿山建设可行性研究提供工程地质与水文地质依据；初步勘察阶段的工程勘察应针对工程建设场地的地质环境为矿山建设初步设计提供工程地质与水文地质依据及下步详细勘察工作建议；详细勘察阶段的工程勘察应针对工程拟建物为矿山建设施工图设计提供工程地质与水文地质依据及岩土工程建议；施工勘察阶段的工程勘察应为解决矿山建设施工时出现的问题提供工程地质与水文地质依据及工程建议。

为充分利用场地已做工作的成果，缩短建设周期，节省投资，允许工程建设规模较小且无特殊要求的建设工程合并勘察阶段；允许工程平面布置已确定且场地已有岩土工程资料时，直接进行详细勘察阶段的勘察工作。而对于不符合上述条件的大型矿山或地质条件复杂的场地，为避免建设、生产中产生地质灾害隐患，保证建设、生产过程和采后地质环境的安全，节约投资，则应分阶段进行勘察工作。

4.1.2  勘察工作应在充分搜集、分析利用已有的地质、水文、岩土环境资料和邻近工程经验的基础上，针对工程的特点、地质条件、勘察等级及设计要求等，合理布置勘探工作量，编制勘察纲要。

【条文说明】4.1.2　矿山建设工程因为前期已有许多矿山建设资料，为合理布置勘探工作量，充分搜集、分析利用已有的地质、水文、岩土环境资料和邻近工程经验是十分必要的，在工作中应予重视。

矿山建设工程勘察所涉及的分项工程项目较多，内容要求不尽相同，为满足规范和设计要求，勘探工作量由勘察单位布置为宜。

勘察纲要是地质测绘与调查、勘探、测试和报告编制工作的指导书，因此详细编制勘察纲要是勘察工作的基础，是必不可少的。

4.1.3　勘察等级应按矿山建设规模及安全性、场地复杂程度和地基土（对开挖工程为岩土介质）复杂程度划分为甲、乙、丙级，并应按本规范附录A的规定执行。

【条文说明】4.1.3  勘察等级是确定各勘察阶段勘探详细程度的依据，应予重视。

因矿山建设工程主要涉及开挖边坡以及废石场，边坡的高低、废石场的堆高都与矿山建设规模、矿山建设的安全性密不可分，所以在确定勘察等级时将矿山建设规模及安全性作为确定勘察等级条件之一。

因废石场一般设置于山麓斜坡或沟谷中，其地基土组成一般为洪积碎石土、残坡积粘性土，地基承载力特征值一般在160KPa左右，所以将废石场地表荷载160KN/m2作为等级划分的上限值，并将废石场荷载作为矿山建设规模及安全性等级划分的条件之一。

因地形地貌复杂的地段在进行矿山建设过程中易产生地质灾害，所以在确定场地复杂程度等级时将此作为条件之一。

因装饰石材露天开采矿山开采工艺的特殊性，其开采边坡坡度均大于55°，当坡体上部组成岩土为碎石土或为残积土及风化岩时，易产生崩塌、滑坡地质灾害，基于厚度小于5m的较密实碎石土和厚度小于8m的较密实残积土及风化岩的稳定坡率介于1:0.50～1:0.75，所以将碎石土厚度大于5m或残积土及风化岩厚度大于8m作为等级划分的上限值，并将开挖工程岩土介质性质和厚度作为地基复杂程度等级划分的条件之一。

对矿山工业场地、油库和爆破器材库等建设场地的勘察等级划分，宜按《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定执行。

4.1.4  勘察工作应包括下列内容：

1　工程地质测绘与调查；

2　勘探；

3　现场原位测试；

4　室内试验；

5　成果的整理分析与评价。

【条文说明】4.1.5  本条所列内容已基本包括矿山建设工程的工程勘察工作内容，未尽工作可根据设计需要增添。勘察工作质量和工作深度应结合工程性质和设计要求，满足相应规范的要求。

## 4.2　勘察要点

4.2.1　勘察工作应查明各影响坡体、地基岩土体变形与稳定性的工程地质、水文地质条件、岩土环境等问题，并结合设计要求作出相关的评价和建议。主要宜包括下列内容：

1　搜集以往工作成果、附有坐标和地形的地质图、工程总平面图和设计要求等资料；

2　查明工程范围内岩土层的类型、分布、工程特性，分析和评价其在工程活动中的稳定性、均匀性、强度和变形特征；

3　查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，分析和评价其对工程的影响程度；

4　查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，评价其对工程活动的影响程度，提出整治建议方案；

5　查明埋藏的墓穴、孤石、溶洞，评价其对工程活动的影响程度，提出整治建议方案；

6　判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

7　对需进行稳定性计算的边坡和废石场，提供不同工况的稳定性计算参数，并作安全评价；

8　对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

【条文说明】4.2.1  勘察工作应根据设计的需要，按不同工程构造物的需要布设工作内容，为确定边坡形态、边坡治理、构造物位置、构筑物布局、基础设计、地基处理、不良地质作用防治、地质环境恢复等提供所需要的工程地质资料和岩土技术参数，并提出相应的建议与措施，作为设计、施工的依据，避免因地质资料与实际情况不符而影响工程的施工和正常使用。

1  以往工作成果应包括：地质资源勘查报告、矿山开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案等相关资料。设计要求应包括：开挖边坡坡顶、坡底坐标，场区的道路坐标、路面高程、地面整平标高，废石场范围和堆高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形值等。

2  岩土层的类型除按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定进行分类外，尚应按国家标准《石灰石矿山工程勘察技术规范》GB 50XXX的相关规定对岩土进行土石工程分类。

4  不良地质作用主要指滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷四种地质灾害对工程建设的危害作用。

6  按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定进行评判。

7  本款的不同工况指：自重、自重+地下水、自重+暴雨+地下水和自重+地震+地下水四种工况。

4.2.2　勘察工作应符合下列规定：

l　工程地质测绘与调查应以1:1000或1:500比例尺的地形图为工作底图，并符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的相关规定；

2　边坡勘察应在坡顶终了边坡线的纵、横两个方向布置勘探线（点），并提供纵、横方向的工程地质剖面图；

3　各分项工程勘探线（点）布设和勘探孔深度宜根据分项工程性质按相应的规范执行；

4　取样和原位测试的竖向间距，在主要受力层内宜为1m～2m，特殊地段可根据设计需要加密。

5　每个分项工程每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6组(件)，岩样不应少于9组（件）；

6　每个分项工程控制性勘探孔宜占勘探孔总数1/3～1/2，且不应少于3个。

【条文说明】4.2.2　矿山建设工程因工程开展的特殊性，其工程勘察阶段的工作具有鲜明的工程针对性和服务性，要求根据工程设计意图、可能采用的施工方案，结合工程地质条件的复杂程度确定勘察工作的内容、工作量和采用的手段。在勘察工作的进程中，勘察、设计应密切联系，相互配合，根据地质条件的变化、设计变动情况，及时调整勘察工作。

1　工程地质测绘与调查工作应结合矿山地质资源勘查工作的成果开展工作，为确保工程勘察成果的精度，符合工程建设施工图设计和工程施工的要求，避免矿山建设过程中造成经济损失与安全隐患，规定以大比例尺的地形图为工作底图。

2　保证终了边坡的稳定是保护矿山采后地质环境安全的基本要求，针对装饰石材矿山坡顶存在鸡窝状风化岩体的特点，本款规定在坡顶终了边坡线纵、横两个方向布置勘探线（点）。纵向布置勘探线（点）应垂直边坡线，横向布置勘探线（点）应在坡顶终了边坡线和距边坡线外侧5～10m处，并提供纵、横方向的工程地质剖面图，作为终了边坡稳定性评价的依据。

3　因矿山建设工程各分项工程的勘察要求不尽统一，所以本款作对各分项工程的勘探点布设和勘探孔深度宜以分项工程性质按相应的规范规定执行的规定。

4　本款特殊地段是指存在影响边坡、地基稳定的软弱夹层或结构面的地段。

5　为满足各分项工程设计所需物理力学指标的测试，综合反映主要土层的物理力学性能，作此规定。

6　本款控制性勘探孔是指既控制场地地层、构造，又控制边坡稳定层和地基压缩层厚度的钻探取土孔或原位测试孔。

4.2.3　抗震设防烈度等于或大于7度的地区，应进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察。

【条文说明】4.2.3　结合矿山建设工程的地质环境和工程建构筑物特点，作此规定。场地和地基地震效应的岩土工程勘察工作内容应包括：确定场地土的类型和建筑场地类别、划分抗震有利、不利或危险的地段、提供场地岩土在地震作用下的物理力学性能指标、评价各分项工程场地岩土体在地震作用下的稳定性。

4.2.4　当初判为不稳定边坡的坡体组成主要为碎石土或残积土及风化岩土时，宜根据设计需要，布置现场水平挤出剪切试验和现场大容重试验，按试验成果提供岩土抗剪强度和重度。

【条文说明】4.2.4　因室内试验的条件限制，试验指标不能综合反映碎石土或残积土及风化岩等特殊岩土的抗剪强度和重度，为客观评价边坡稳定性作此规定。

4.2.5　施工勘察的工作量及勘探手段，应根据分项工程设计的需要及现场条件确定。勘察精度应达到详细勘察阶段的技术要求。遇下列情况之一时，应进行施工勘察：

1　开采时出现特殊地质条件，施工时发现地质情况异常，需进一步补充查明工程地质条件，核定设计参数时；

2　当设计要求进一步补充查明岩土层的结构与性质及确定处理设计与施工必要的岩土土性参数时；

3　施工期间需要进一步查明障碍物及施工时周围岩土环境等的影响时。

【条文说明】4.2.5　施工勘察是为解决施工中遇到的问题所进行的勘察，总的要求是缺什么补什么，以满足设计和施工需要为原则。为避免盲目施工和遗留地质灾害隐患，作此规定。

## 4.3　测试与试验

4.3.1　岩土的工程性质与物理、力学性指标宜根据原位测试和室内试验指标综合确定。

【条文说明】4.3.1  因矿山建设工程涉及的软弱地层为风化岩及残积、坡积、洪积土，单一测试或试验方法难以准确评定岩土的工程性质与物理、力学性能，为综合反映岩土的工程性质与物理、力学性能作此规定。

4.3.2  评定岩土的工程性质时，可根据设计需要以及不同土性选择原位测试方法。

【条文说明】4.3.2  原位测试是在现场岩土层中进行岩土物理力学性质指标测试的方法。试验的土体基本上保持天然结构和天然含水量，而且试验土体的尺寸比室内试验试样的尺寸大的多，因此测试结果的代表性更好。对难以取样的土（如沙土、碎石土），更不得不借助原位测试对土的工程性能进行评定。但原位测试评定土的工程参数主要是建立在统计的经验基础上，有很强的地区性和局限性，不同原位测试方法适用于不同类型的土，试验误差也有差异，因此，应结合地区成熟经验合理地选择原位测试方法和多钟手段综合运用。根据矿山的地质条件，推荐采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验、扁铲侧胀试验、现场渗透试验、现场剪切试验、现场大容重试验和波速试验等原位测试方法。

4.3.3  现场水平挤出剪切试验每组不宜少于6点，试验要求应符合本规范附录C的规定。对于已有剪切破裂面或其他软弱结构面的抗剪强度，宜按工程实际工况选择现场试验方法。

【条文说明】4.3.3　矿山建设工程的不稳定边坡坡体一般由风化岩及残积、坡积碎石土组成，为正确评价坡体稳定性，作此规定。

4.3.4  岩土性质的室内试验项目和试验方法应根据设计需要和岩土性质特点确定，并应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123和《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的有关规定。

【条文说明】4.3.4　室内岩土的试验项目及其方法的选择，应有目的性和针对性。室内土样的试验一般包括土的物理性质测试、土的力学性质指标测试、土的动力性质测试及土的化学分析等。岩石的试验项目一般包括岩矿鉴定、抗压强度试验等。实际试验项目应根据工程性质、边坡岩土组成、基础类型、设计要求和岩土特性等因素综合确定，以满足设计和施工的需要。

4.3.5　当采用室内原状土剪切试验测定土的抗剪强度指标时，应选择天然状态下快剪试验、饱和状态下快剪试验或无侧限抗压强度试验。抗剪强度指标应按本规范附录B确定。

【条文说明】4.3.5　鉴于矿山建设工程的安全重点为边坡工程和废石场工程，为评判不同工况下的工程稳定性，作应选择不固结不排水快剪试验和不固结不排水饱和状态下快剪试验测定土的抗剪强度指标的规定。

室内试验确定土的抗剪强度指标影响因素较多，包括土的分层合理性、土样均匀性、操作水平等，某些情况下使试验结果的变异系数较大，这时应分析原因，增加试验组数，合理取值。

4.3.6　当采用室内原状土压缩试验测定土的压缩性指标时，宜采用原状土室内有侧限不固结压缩试验。

【条文说明】4.3.6　矿山建设工程场地的表层土一般为风化岩及残积、坡积、洪积土，采用原状土室内压缩试验的变异系数较大，这时应分析原因，增加试验组数，合理取值。

4.3.7　当采用室内岩石抗压试验测定岩石的抗压强度指标时，宜采用饱和无侧限抗压强度试验。

【条文说明】4.3.7  从不利原则出发，作此规定。

## 4.4　成果报告编写要求

4.4.1　工程勘察报告应包括下列内容：

1  场地及地基的稳定性和适宜性评价；

2  场地工程地质条件与水文地质条件的评价，提供满足设计需要的岩土参数和水文地质参数；

3  提出采矿场各台段最终边坡角、工程基础形式、地基类型与地基处理方案、边坡支护结构、工程降水方案、工程设计及施工建议；

4  预测评价场地及其建设工程影响范围内各种不良地质作用和地质灾害的影响，提出保护与防治方案的建议；

5  对可能失稳边坡及施工、生产中可能产生的环境问题，提出监测、保护、治理建议。

4.4.2  工程勘察报告宜在下列工作基础上编写：

1　对搜集的矿山开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案及工程性能资料，结合勘察工作进行了系统分析研究；

2　根据分项工程类型及勘察阶段确定的工程地质测绘、勘探、测试及试验工作已全面结束，各项成果经检查验收合格；

3　各类原始资料经过整理、分析和检查，并已确认完整、无误。

4.4.3　工程勘察详细勘察报告宜按表4.4.3中的内容编写，其他勘察阶段的勘察报告可适当简化。

表4.4.3　勘察报告主要内容组成

| 序号 | 主要章节 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 拟建工程概况； 勘察目的任务和技术要求； 勘察依据技术标准和资料等 |
| 2 | 勘察工作实施 | 勘察方法； 勘察工作量布置、调整及完成工作量； 勘探点测量数据表及测量基准点数据表； 勘察工作质量评价 |
| 3 | 场地自然地理、地质环境条件 | 地理位置 气象水文 地形、地貌、地层岩性、地质构造； 场地工程地质条件； 场地水文地质条件； 场地环境地质条件等 |
| 4 | 岩土特性指标与工程性能 | 岩土工程特性指标的统计、分析与选用； 岩土的工程性能评价等 |
| 5 | 岩土工程分析与评价 | 场地稳定性及适宜性评价； 场地地震效应评价； 场地边坡及废石场在不同工况下的稳定性评价； 地基岩土强度、变形及稳定性评价； 特殊性岩土性能评价； 不良地质作用对工程的影响评价； 工程可能引发的工程地质问题的评价等 |
| 6 | 结论与建议 | 场地及地基的稳定性和适宜性； 采矿场工程：提出永久性、半永久性边坡的边坡角； 开拓运输工程、废石场工程和辅助生产设施工程：确定抗震地段类型、建筑场地类别、地基液化等级；判定水、土对建筑材料的腐蚀性； 对场地存在和工程可能引发的不良地质作用和地质灾害的预测与防治方案建议； 对终了边坡的台阶高度、宽度的建议； 对基础形式、地基类型及持力层的建议； 对设计、施工需注意的问题及检测监测的建议； 对下阶段工作的建议等 |
| 7 | 附件 | 附图： 1．综合工程地质图； 2．地质环境图； 3．勘探点平面布置图； 4．工程地质剖面图； 5．工程地质柱状图等 附表： 1．岩土工程分析计算图表； 2．勘探点主要数据一览表； 3．岩土试验（测试）指标统计成果表等 专题报告： 1．室内试验成果报告（图表）； 2．原位测试成果报告（图表）； 3．现场试验成果报告（图表）； 4．其他专题研究报告等 |

# 5　矿山开采

## 5.1　一般规定

5.1.1　石材矿山开采设计应满足生产安全、技术可靠、工艺先进、流程简单、经济合理的要求。

【条文说明】石材矿山的开采设计应首先满足安全生产需要，采用技术先进、可靠、适用的开采工艺方法和开采设备；应坚持开采工艺流程简单、经济合理的原则，推广使用机械锯切的开采方法，不得使用开采荒料率低、对矿体破坏大的爆破开采方法。

5.1.2　石材矿山的建设应遵循矿业基本建设程序。

5.1.3　石材矿山开采应采用自上而下、台阶式开采方法，并应遵循“采剥并举，剥离先行”的原则。

【条文说明】无论首采位置以及各采场位置选择在何处，露天石材矿山的开采都应遵循自上而下的顺序开采原则，并在多台阶式开采时保持平衡推进。

5.1.4　石材矿山的首采区位置宜布置在地质勘查划定的高级储量块段内。

5.1.5　石材矿山开采宜采用机械锯切法。如使用爆破方法时，应采用控制爆破方法。

5.1.6　严禁使用硐室爆破开采方法。

【条文说明】 本条为强制性条款。硐室爆破开采方法由于装药量大，爆破能量大，对矿体破坏严重，降低了开采荒料率，造成资源严重浪费，不适用于装饰石材开采。

5.1.7　根据矿山规模及资源赋存条件，石材矿山可采取分期、分区的开采方式。

【条文说明】根据矿山地形、地质条件，在保证矿山服务年限和充分利用资源的前提下，宜采取分期、分区的开采方式。

5.1.8　石材矿山的综合回采率不应小于85％。

## 5.2　矿山开采境界圈定

5.2.1　石材矿山开采境界圈定应符合下列规定：

1　应保证已探明的资源量得到充分利用；

2　境界剥采比不宜超过经济剥采比；

3　开采境界与周边建筑物的安全距离应符合现行国家标准《金属非金属矿山安全规程》GB 16423和《爆破安全规程》GB 6722的有关规定；

4　矿山采场应具有安全稳定的最终边坡；

5　采用公路汽车开拓运输时，露天采场的最小底宽不应小于40m；采用起重机开拓时，露天采场的最小底宽不应小于20m。

【条文说明】本条对石材矿山开采境界的圈定原则做了规定。

1　应尽量将工业储量统一划入开采境界，圈定的开采边界可以分期或分区划分，但当分期或分区划分经济不合理时，应统一划定开采境界。划定开采境界不应受到行政区划范围的约束，而应从矿床整体合理开发利用的角度统一规划，以便充分而经济地利用矿产资源。

2　确定石材矿开采边界平均剥采比时，应经过全面的经济技术评价，以矿山保持一定的盈利为原则。《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》DZ/T 0207中规定剥采比“视矿山开发总的经济效益而定”。一般矿山剥采比不大于0.5:1（m3/m3），但高档石材品种矿山剥采比超过0.5:1时同样取得较好经济效益，因此，结合矿山和品种定位应由地质勘查单位、设计单位与投资方共同商定剥采比指标。

4　矿床开采最终边坡角，应根据岩体物理力学性质、地质构造、水文地质条件、工程地质条件、开采深度、矿（岩）层倾角、倾向、边坡存在期等因素综合确定最终边坡角及台阶坡面角。当最终边坡位于地质条件不良地段时，应补充相关的工程地质勘察工作，为边坡设计提供依据。

石材矿山边坡角的设计可参考表1确定。

表1　石材矿山边坡角的设计参考值

| 开采深度(m) | 岩石硬度系数(f) | 最终边坡角(°) | 台段坡面角(°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 90m以内 | 15～20 | 60～80 | 70～75 |
|  | 8～14 | 50～60 | 65～70 |
| 180m以内 | 15～20 | 57～65 | 70～75 |
|  | 8～14 | 48～57 | 65～70 |
| 240m以内 | 15～20 | 53～60 | 70～75 |
|  | 8～14 | 45～53 | 65～70 |
| 300m以内 | 15～20 | 48～54 | 70～75 |
|  | 8～14 | 42～48 | 65～70 |

5、采场最小底盘宽度应能满足吊装及运输设备的最低作业范围要求，并根据开拓方式特点经计算后确定。一般采用公路开拓运输的矿山，最小底盘宽度不小于40m，采用起重机开拓运输的矿山，其最小底盘宽度不小于20m。

5.2.2　确定开采境界的构成要素应符合下列规定：

1　坡面角应根据岩石性质、地质构造、水文地质条件以及安全稳定等因素确定；

2  最终边坡应设计有安全平台、清扫平台，安全平台的宽度应大于3m，清扫平台的宽度应根据清扫方式及采用的设备规格型号确定、不宜小于6m（宜为6m～8 m），每隔2个～3个安全平台应设置1个清扫平台；

3　运输平台的宽度应根据运输设备类型和规格决定，并应符合不同等级矿山道路的设计规定。运输平台的具体位置应由开拓系统的运输线路而定；

4　最终台阶的高度不应大于20m；

【条文说明】石材矿山开采境界构成要素的确定，需要综合考虑拟采用的开采方法及设备性能等要求。安全平台及清扫平台的设计宽度还需要考虑平台所处采场的具体位置，尤其当平台处于岩层倾向与边坡一致时，要保证最终形成平台宽度满足安全要求。

## 5.3　生产能力验证

5.3.1　矿山生产能力应包括荒料生产能力和矿岩总开采能力两个指标，并应按下式进行计算：

A＝A0×(1＋K1＋K2)×(1＋n)/H　　　　　　　　　　　(5.3.1)

式中：A ——矿山年开采矿岩总量，m³/年

A0——矿山设计年开采荒料量，m³/年

K1——矿山开采损失率，取1%～4%

K2——矿山吊装及运输损失率，取0.5%～3%

H——矿山设计荒料率，%

n——矿山生产剥采比，m3/m3

【条文说明】矿山生产能力就是矿山每年开采生产的荒料量，也是矿山设计规模。它是一个设计理论值，生产时矿山实际生产能力与之相比会有差异。

5.3.2　设计荒料率应根据矿山地质条件、开采方式、类似矿山的实际开采指标综合确定。花岗石矿山不宜低于20%，大理石矿山不宜低于18%，对于特殊品种石材可根据技术经济比较确定最低荒料率。

5.3.3　矿山的生产能力验证应符合下列规定：

1　基建投产时应进行首采部位验证；

2　分期、分区开采矿山，在过渡期（或在某个部位开采条件有变化时），应对该部位进行验证；

3　矿山生产由山坡露天开采转入凹陷开采时应进行生产能力验证。

5.3.4　矿山生产能力应按如下方法进行验证：

1　以采矿工作线长度和同时工作台阶数验证；

2　按新水平准备时间验证；

3　按采矿方法、开采设备实际工效验证。

【条文说明】鉴于石材矿山大多为山坡露天矿，地形变化大，开采范围狭小，生产能力受制约等特点，需对矿山生产能力进行验证。绝大多数矿山随着开采场地不断扩大，有效工作线长度逐渐增大，生产条件逐步改善，生产能力提高较快，故只需对矿山初期生产能力进行验证。某些矿山可能在某个部位开采条件恶化，如节理裂隙发育，岩溶构造的急剧变化，也应对该处进行生产能力验证，提出解决办法。有些矿山转入凹陷开采时，凹陷封闭圈范围窄小，应预计生产能力降低的比例和时间，以供提前建设新矿山作参考。矿山引进新的开采工艺和新方法，需要对新工艺、新方法、新设备的工效进行验证，以提供确定采用新工艺、新方法、新设备的依据。验证生产能力的方法如下：

1　以开采工作线长度来验证：

1）在验证期中，有关台阶允许布置的荒料开采设备数量Ni应按式（1）计算：

……………………………………………（1）

式中：Lci——验证期中某台阶提供的开采工作线长度，m

Lch——每台开采设备需要的工作线长度，m/台。

2）需要同时开采的台阶数N

由矿山完成开采任务需要的开采设备总数N和验证期间有关台阶能够布置的数量ni而定，应按式（2）计算：

……………………………（2）

式中：n1、n2、……——验证期间相邻有关台阶能够布置的开采设备的数量。

2　按新水平准备时间验证

新水平准备时间系指完成该水平的开拓与采准工程所需要的时间。开拓工程一般指供运输车辆通行及荒料、废石渣土运输的出入沟及有关的通道，采准工程是指计划转入新水平的开采设备需要占用的工作线范围而进行的准备工程。

新水平采准工程应在上一个台阶推进到一定的距离，腾出满足生产需要的空间后才能进行。在新水平准备工程尚未结束前，上部台阶仍应保有足够的回采矿量。因此，可以列出式（3）：

………………………………（3）

式中：B——被验证水平的矿石储量，万m3；

C——本台阶采准以及为新水平腾出采准沟位置需要超前的空间所占有的矿石量，万m3；

A——验证期间矿山的生产能力，万m3/年；

Th——回采矿量保有期，月；

Tzh——新水平的准备时间，月。

当多个台阶开采时，被验证水平的矿石储量可近似的当作被验证期间同时生成的几个水平的平均储量来进行验算。如果几个台阶的地形及储量变化较大时，本式的精度不足，可根据具体实际安排来进行验证。

新水平的准备时间的长短与工程量大小、施工方法、施工设备数量和能力、能否平行施工等有关。

## 5.4　采场要素

5.4.1　开采台阶的高度应根据开采工艺、开采设备、吊装设备的技术参数，以及荒料的规格等因素确定。

【条文说明】应根据不同开采工艺、开采设备、起重机设备的技术参数，以及荒料的规格等参数要求综合考虑确定开采台阶的高度。在保证安全、满足台阶高度规定要求的前提下，应选取较高的台阶高度以减少台阶交换次数。

5.4.2　石材矿山宜选用金刚石串珠锯、臂式锯石机及矿山圆盘锯石机切割矿体垂直面，或采用台架式凿岩机、车载式凿岩机、手持式凿岩机钻凿矿体垂直面排孔，结合控制爆破或各种劈裂方法进行矿体的垂直面分割。

5.4.3　各种开采设备适宜的开采台阶高度可按表5.4.3确定。

表5.4.3　各种开采设备适宜的开采台阶高度

| 开采设备类型 | 开采台阶高度（m） |
| --- | --- |
| 金刚石串珠锯 | 4～20 |
| 臂式锯石机 | 2～10 |
| 矿山圆盘锯石机 | 0.7～2 |
| 台架式凿岩机 | 2～6 |

【条文说明】本条规定参考了开采设备的最大作业能力和加工设备对荒料规格的实际要求。

5.4.4　各种起重设备适宜的起吊范围可按表5.4.4确定。

表5.4.4　各种起重设备适宜的起吊范围

| 吊装设备类型 | 起吊范围（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 站立水平之上 | 站立水平之下 |
| 履带式起重机 | ≤10 | ＞10 |
| 轮胎式起重机 | ≤6 | ＞6 |
| 桅杆式或塔式起重机 | ≤55 | ＞60 |
| 叉装机 | ＜4 | — |

【条文说明】本条根据不同起重机类型规定了适合于这些起重设备的起吊范围。

5.4.5　单机设备的最小工作面长度应按照表5.4.5确定。

表5.4.5　单机设备的最小工作面长度

| 开采方法 | 最小工作面长度（m） |
| --- | --- |
| 金刚石串珠锯开采 | 5 |
| 钻凿排孔控制爆破或劈裂法开采 | 10 |
| 矿山圆盘锯石机或臂式锯石机开采 | 30 |

【条文说明】本条根据不同开采工艺和开采设备要求规定了适合于不同开采设备的最小工作面长度。

5.4.6　采面工作线长度应根据开采工艺、各工序所占长度综合确定。

5.4.7　开采台阶的最小工作平台宽度应满足开采工艺各工序所选设备的作业宽度、分台阶高度和安全生产的要求。使用矿山圆盘锯石机、金刚石串珠锯或臂式锯石机开采时，最小工作平台宽度不应小于30m；使用其他开采方法时，最小工作平台宽度不应小于20m。

【条文说明】开采台阶的工作宽度在满足矿山圆盘锯石机、金刚石串珠锯、臂式锯石机工作范围的同时，还应满足长条块石的翻倒或石料离台所需的工作面积，以及长条块石分割、荒料整形和吊装运输、清碴等工艺设备的作业和安全生产要求。

5.4.8　开采台阶坡面角应根据矿岩性质、矿层产状、节理裂隙倾角、采剥推进方向等因素确定，可为90°或与节理裂隙倾角一致。

【条文说明】一般情况下，石材矿山都采用机械切割法开采，开采台阶的坡面是完整和稳定的，根据这一特点，开采台阶的坡面宜设计为90°；矿层产状和节理裂隙倾角>60°、且倾向与采剥推进方向相向时，开采台阶坡面角可与地质倾角相一致，倾向与推进方向相同时，坡面角可为90°。

5.4.9　开采台阶在推进至最终边坡并段时，最终台阶高度不得超过20m。

5.4.10　凹陷开采时，出入沟的宽度应根据运输线路和运输设备的规格确定，开段沟的宽度应满足新水平准备时开采、吊装及运输所需要的最小宽度。

## 5.5　开采工艺

5.5.1　开采的基本工序应包括：长条块石分离——翻倒或位移——分割——整形——拖拽或推移——吊装与运输——清渣。

【条文说明】本条对矿山开采的基本工序做了规定。

长条块石分离是指使用机械切割或排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法将长条块石与矿体分离的过程。

翻倒或位移是指高台阶开采时，需要使用机械、液压或其他顶推装置，在挖掘机（或叉装机）的协助下将长条块石翻倒；低台阶开采时，可使用专用石料离台装置，协助挖掘机直接将石料移离矿体。

分割是指使用金刚石串珠锯、自行式臂式锯石机等可移动式开采设备切割，或使用排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法，将长条块石按照荒料的花色、质量、规格要求分割为荒料的过程。

整形是指将不规则石料修整为荒料的过程，整形方法包括锯切、排孔凿岩结合控制爆破或各种劈裂方法、人工整形等；移动式整形设备有金刚石串珠锯、行走式臂式锯石机，固定式整形设备有金刚石串珠锯整形机、单锯条整形机、臂式锯整形机、圆盘锯整形机等。

拖拽或移动是指使用叉装机、起重机直接在采场内移动荒料。

清渣是指将开采过程中工作面上产生的达不到荒料规格要求的碎石及渣土清理、倒运的过程。

5.5.2　露天矿山长条块石的分离方法应结合下列因素，按表5.5.2选取：

1  矿体形态及产状；

2  开采设备适应的石材种类；

3  岩石矿物成分和化学成分；

4  石材的可劈裂特性；

5  开采设备适用的开采台阶高度；

6  矿体整体性、裂隙发育情况；

7  开采成本、效率。

表5.5.2  露天矿山长条块石的分离方法

| 岩石类型 开采方法 | 非花岗石 |  | 花岗石 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高台阶 | 低台阶 | 高台阶 | 低台阶 |
| 金刚石串珠锯全锯切开采法 | √ | √ | √ | √ |
| 金刚石串珠锯与臂式锯石机组合全锯切开采法 | √ |  |  |  |
| 金刚石串珠锯或火焰切割机与排孔凿岩和控制爆破（含静态破碎剂）或各种劈裂法组合方法 |  |  | √* |  |
| 矿山圆盘锯石机与金刚石串珠锯组合全锯切开采法 |  | √ |  | √ |
| 矿山圆盘锯石机与排孔凿岩和控制爆破（含静态破碎剂）或各种劈裂法组合方法 |  |  |  | √ |
| 臂式锯石机全锯切开采法 | √ | √ |  |  |

注：1  非花岗石：指大理石、砂岩、板岩等沉积岩和副变质岩类石材；

2  花岗石：指花岗岩、片麻岩、辉绿岩、玄武岩等火成岩和正变质岩类石材；

*  只适用于由石英、长石和暗色矿物组成的中、酸性火成岩类。

【条文说明】长条块石的分离工艺应选择机械锯切、排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法，以及火焰切割机等工艺方案，所涉及到的开采设备包括使用柔性切割工具金刚石串珠绳的金刚石串珠锯、使用刚性切割工具大直径金刚石锯片的矿山圆盘锯石机、使用刚柔结合的切割链或金刚石切割带的臂式锯石机等机械锯切石材的设备，以及使用凿岩方式钻凿排孔的凿岩机等开采设备。

台阶高度是按照所使用的开采设备种类、开采荒料的规格尺寸和经济的开采成本等因素确定，高度≤2m的开采台阶称为低台阶，高度>2m的开采台阶称为高台阶。

1　在选用金刚石串珠锯结合臂式锯石机的全锯切、高台阶开采方案时，金刚石串珠锯用于长条块石与矿体水平连接及垂直面连接的切割分离，切割臂长度小于4.5m的臂式锯石机用于水平面切割分离，切割臂长度超过6m的臂式锯石机可用于垂直面的切割分离。

2　在选用矿山圆盘锯石机、金刚石串珠锯相结合的全锯切、低台阶平台式开采方案时，矿山圆盘锯石机用于锯切分离长条块石与矿体垂直连接面，金刚石串珠锯用于锯切分离水平面连接面；

与金刚石串珠锯相比，臂式锯石机切割出的水平面的平整度更高，但其切割成本高于金刚石串珠锯、切割效率低于金刚石串珠锯，设备价格也比金刚石串珠锯高。但在一些品种好、售价高的大理石矿山，为了获得更高的开采荒料率和荒料质量，只要经济实力允许，可选用矿山圆盘锯石机、金刚石串珠锯结合臂式锯石机的低台阶平台式开采方案，由臂式锯石机与金刚石串珠锯共同完成矿体水平面的切割分离，或与矿山圆盘锯石机共同完成矿体垂直面的切割分离。

3　当大理石矿体整体性条件好，存在的裂隙不会降低开采荒料率，石材的花色纹路走向与臂式锯石机的切割方向无关时，使用臂式锯石机直接从矿体切割开采荒料的开采成本与使用金刚石串珠锯结合其他开采设备的开采成本相同或略低，且开采效率不会低于金刚石串珠锯开采方法时，可选择臂式锯石机直接从矿体切割开采荒料的臂式锯石机全锯切开采工艺方案；这时臂式锯石机可根据成品荒料尺寸，直接完成垂直和水平面的切割。

4　金刚石串珠锯结合臂式锯石机开采凹陷大理石矿山时，臂式锯石机除了用于凹陷矿山开拓采准沟的非自由面垂直切割外，还可用于凹陷矿山内的非自由水平面或非自由垂直面切割分离，金刚石串珠锯可用于采准沟内和采面内垂直面及水平面切割分离；使用矿山圆盘锯石机、金刚石串珠锯、臂式锯石机全锯切的低台阶开采方案时，臂式锯石机用于采面内采准沟非自由垂直和水平面的切割，金刚石串珠锯用于水平面的切割，矿山圆盘锯石机用于垂直面的切割。

5  金刚石串珠锯或火焰切割机与排孔凿岩与控制爆破（含静态破碎剂）或各种组合劈裂分离方法组合开采山坡露天或凹陷花岗岩类石材矿山时，火焰切割机用于非自由垂直面采准沟的切割；金刚石串珠锯在专用导向轮配合下也可用于非自由垂直面采准沟和水平面的切割分离，使用控制爆破和金刚石串珠锯进行长条块石分离可在下述三种方法中选择：

（1）单面劈裂分离方法：金刚石串珠锯用于一个垂直面和水平面的切割分离，排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法可于与金刚石串珠锯切割垂直面呈90度角的另一垂直面的分离；也可使用金刚石串珠锯切割分离两个垂直面，排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法分离水平面；

（2）双面劈裂分离方法：金刚石串珠锯用于水平面的切割分离，另外两个垂直面可使用排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法分离；也可采用金刚石串珠锯切割分离一个垂直面，排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法用于分离另外一个垂直面和水平面；

（3）三面切割分离方法：金刚石串珠锯将两个垂直面和水平面全部切割分离。

6　选用矿山圆盘锯石机和排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法组合开采工艺方案时，矿山圆盘锯石机用于垂直锯切，排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法进行水平面分离；选用矿山圆盘锯石机与金刚石串珠锯组合开采工艺方案时，矿山圆盘锯石机仍用于垂直面锯切，金刚石串珠锯用于水平面的切割分离；在使用矿山圆盘锯石机开采的山坡或凹陷花岗岩类石材矿山时，可使用火焰切割机用于非自由垂直面采准沟的切割分离。

5.5.3　长条块石的翻倒或位移方法和设备应根据石料的大小和规格尺寸确定；

【条文说明】长条块石的翻倒或位移方法与其大小和规格尺寸有关，长条块石的高度和厚度比值应能保证其翻倒，可按下述方法选择：

1　高台阶开采时，长条块石翻倒宜由水袋或气袋、液压顶石机、挖掘机或叉装机拖拽动滑轮组件等工具和方法相互配合完成，也可由安装在装载机上的专用石料顶推机械装置直接翻倒高台阶长条块石，然后再进行分割；在一些高台阶开采的花岗石矿山，也可不将脱离矿体的长条块石翻倒，在原位直接对其进行分割；

2　低台阶开采时，宜用机械离台器（一种专用工具）配合挖掘机完成石料的位移，只需将石料移离矿体至整形（需要修整）或装车（无需修整）的位置即可。

水压顶推袋，简称水袋，是一种插入切割缝中，通过注入高压水产生水平推力，用于顶推长条块石的薄型金属袋。

气压顶推袋，简称气袋，是一种插入切割缝中，通过注入高压气体产生水平推力，用于顶推长条块石的薄型复合材料袋。

5.5.4　长条块石的分割宜用金刚石串珠锯、排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法组合，或自行式臂式锯石机完成。

【条文说明】通过更换金刚石串珠绳和调整机型参数，金刚石串珠锯可用于大理石、花岗石等全部种类长条块石的分割，臂式锯石机用于大理石长条块石的分割，排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法组合主要用于花岗石长条块石的分割。

5.5.5　荒料整形宜使用金刚石串珠锯、固定式串珠锯整形机等设备完成；

【条文说明】金刚石串珠锯、金刚石串珠锯整形机、圆盘锯整形机、排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法可用于大理石、花岗石荒料整形；行走式臂式锯石机、臂式锯整形机、单锯条整形机等设备可用于大理石荒料的整形。

5.5.6　荒料的移动、运输和装卸可使用叉装机、起重机等设备完成。

【条文说明】石材矿山采面上荒料的移动宜使用叉装机、起重机等设备。移动荒料时应采取措施防止荒料的崩边、掉角。当荒料的移动距离超过100m时，宜使用运输车辆移动。

5.5.7　清渣可使用装载机、叉装机、挖掘机和矿山自卸车完成。

## 5.6　剥离与采准

5.6.1　剥离与采准应遵循下列原则：

1　保护矿体完整性；

2　回收荒料；

3　考虑采准、剥离物的综合利用；

4　剥离、采准的超前关系。

【条文说明】5.6.1　石材矿山的剥离与采准必须在确保矿体完整性的前提下进行，作业中应同时考虑回收荒料，以及剥离物的综合利用；剥离和采准必须超前于开采，矿山基建剥离和采准范围应满足设计生产能力及储备矿量的要求。

5.6.2　剥离宜符合下列规定：

1　地表覆盖层宜采用机械剥离；

2　靠近矿体的风化层宜采用金刚石串珠锯切割结合控制爆破的剥离方法；

3　矿体中夹层、围岩的剥离宜与荒料开采方法相同。

【条文说明】5.6.2　为保证剥离与采准作业不会影响矿体完整性，宜使用机械方法剥离矿体表面的覆盖层；剥离矿体表面的风化层岩石时，宜使用金刚石串珠锯切割底面结合钻孔、控制爆破的方法。

5.6.3　采准应符合下列规定：

1　采准位置宜布置在高级储量范围内，并应确定初始开采标高、台阶高度和开采方式；

2　采准工程形成的可采矿体保有量应满足矿山设计规模的要求；

3　采场要素应满足安全生产要求；

4　采准工程的设计应满足开采设备工作参数的要求。

【条文说明】5.6.3　应根据矿山特性、选择的开采方法和开采设备确定采准工程的要求：

1　采准工程完成后形成的工作面长度应满足所选开采设备合理最小工作面长度要求；

2　当使用金刚石串珠锯全锯切开采法或与排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法组合开采山坡露天矿山时，采准工程的结果应使矿体形成三个自由面，如图5.6.3-1。

图5.6.3-1　矿体自由面示意图

1—矿体垂直自由面；2—矿体水平自由面；3—矿体垂直自由面

3　当使用矿山圆盘锯石机与金刚石串珠锯或与排孔凿岩与控制爆破或各种劈裂方法组合开采山坡或凹陷矿山、使用臂式锯石机与金刚石串珠锯组合或臂式锯石机单独全锯切开采法开采山坡大理石矿山、使用火焰切割机与金刚石串珠锯组合开采山坡花岗岩类石材矿山时，采准工程的结果应至少使矿体形成两个自由面，如图5.6.3-2。

图5.6.3-2　矿体自由面示意图

1—矿体垂直自由面； 2—矿体水平自由面

4　当使用金刚石串珠锯与臂式锯石机组合或火焰切割机与金刚石串珠锯组合开采凹陷矿山时，采准工程的结果应至少使矿体形成一个水平自由面。与金刚石串珠锯或矿山圆盘锯石机等设备相比，火焰切割机虽然作业成本较高，但在凹陷花岗石矿山开掘采准沟时，其作业效率、适应性和方便性方面仍具有优势，所以在一些金刚石串珠锯或矿山圆盘锯石机不便作业的凹陷花岗岩类石材矿山仍可使用火焰切割机进行采准沟的开掘作业。

5　矿体经剥离和采准产生的碎石、废渣不能影响到近期或远期的开采，确定多台挖掘设备的剥离与采准作业面尺寸时，应保证相邻挖掘设备的作业安全，并能发挥挖掘设备的最大能力。

5.6.4　石材矿山采准、剥离设备选型应符合下列规定：

1　采准、剥离设备选型宜根据采剥总量、开采工艺方法、工作面布置、工作线长度、矿岩物理力学性质、需要移动或装载荒料的重量、运输设备性能、规格等确定；

2　挖掘机宜选择岩石型铲斗；

3　选择采准设备时宜考虑具有一机多用途的设备；

4　主要采准设备可不考虑备用台数；

5　多台挖掘设备在同一工作面上做剥离与采准作业时，相邻两台设备之间的最小工作距离不应小于设备最大挖掘半径的3倍，且不应小于50m。

【条文说明】5.6.4　剥离和采准设备主要应以挖掘机、装载机和叉装机为主，在选择这些设备的规格型号时，必须考虑剥离和采准作业的强度、工作量、工作距离等因素，同时还要考虑今后开采作业时，需要移动和装车荒料的重量、装运废渣的体积和重量等因素，所以应选择具有一机多用途特点的采装设备。

5.6.5　两级矿量的保有期应符合表5.6.5的规定。

表5.6.5　两级矿量的保有期

| 工程项目 | 保有期（月） |
| --- | --- |
| 开拓矿量 | 12 |
| 备采矿量 | 1～3 |

## 5.7　采剥进度计划

5.7.1　编制采剥进度计划所需基础资料应包括以下内容：

1　带有地质界线的分层平面图；

2　露天开采境界内各分层矿岩量、荒料量、分品种荒料量和分层剥采比；

3　矿山开拓运输系统图和采场内运输方式；

4　开采顺序和采剥要素；

5　矿岩开采损失率和综合利用率；

6　主要采装设备的作业效率；

7　改建和扩建矿山的开采现状图。

【条文说明】5.7.1　本条列出了编制采剥进度计划所需的基础资料内容。

1 通常分层平面图的比例应为1：1000或1：2000，同一矿山有多个石材花色品种时，还需要绘制各个花色品种石材分布情况的分层平面图；

2　在采面水平分层平面图上应逐年、逐水平确定年末工作线位置，并把主要开采设备编号、年份及矿岩量、荒料量、分品种荒料量和分层剥采比标示于图表上；

6　主要开采锯切设备的作业效率是指其单位时间内锯切岩石的平米数，凿岩设备的作业效率是指其单位时间内在岩石上钻孔的延米数。

5.7.2　采剥进度计划的编制应符合下列规定：

1　应确定合理开采顺序，包括首采地段的选择、新水平降深方式和矿山工程推进方向；

2　矿山各生产工艺环节应相互配合，并应保证矿山生产的荒料数量和质量达到生产计划的要求；

3　工作面布置、工作线长度、最小工作平台宽度、上、下水平超前关系、开拓矿量和备采矿量及其保有期均应满足生产计划要求；

4　应根据石材矿山采场内各个开采时期的矿岩量分布、花色品种分布情况对生产剥采比进行均衡；

5　露天开采境界内各台阶矿岩量、荒料量、夹石量、剥离量等宜采用分层平面法计算；

6　采掘进度计划应以采掘设备能力为计算单元，开采设备和装运设备应合理配置，各主要开采设备的推进速度应均衡；

7　石材花色品种变化较大时，宜按生产计划要求编制分品种的采掘计划；

8　采掘进度计划从基建开始，前3年应每年编制1次，以后可每隔3年～5年编制1次；

【条文说明】5.7.2　编制采剥进度计划对矿山建设和均衡生产具有指导作用，目的是进一步验证矿山生产能力，并确定均衡的生产剥采比，以保证用户对荒料数量和质量的要求。

1　对生产多品种的石材矿山，应采取分采、分装、分运措施，落实各石材品种的数量和质量。

2　采剥进度计划是以矿山主要开采设备生产能力为计算单元编制的，通过计算或按类似矿山的实际指标选取开采设备的生产能力指标。在一般情况下，因初期操作技术不熟练，基建和试生产阶段生产能力比正常时期低10%～30%。

3　工作面的数量受矿体赋存条件和平台宽度的限制，每个工作面上的生产能力取决于该工作面能布置的开采设备的数量；上、下水平的工作面应保持一定的超前距离，开采平台宽度不应小于最小工作平台宽度；上、下两相邻台阶也应保持一定的超前关系，只有当上一个台阶推进一定宽度后，下一个台阶方可开始掘沟，主要开采设备在上一个台阶采出该宽度所需要的时间，即为下一个台阶滞后开采的时间。因此，当多台阶同时开采时，上、下台阶的推进应当协调好；还应保证矿山道路的最小弯道半径符合本规范第6.2.4条第9款的要求，及各工作面之间运输通路的畅通。

4　要贯彻“采剥并举，剥离先行”的原则，正确处理剥离和采矿之间的矛盾，尽量均衡生产剥采比，有条件的矿山还应降低投产初期的生产剥采比。

5　分层平面法计算矿岩量是指利用分层平面图和地质报告给出的荒料率将各台阶的矿石量、荒料量、夹石量、表土量等计算出来，该方法广泛用于地质储量计算。对于某些水平或缓倾斜矿层，采用分层平面法计算时误差较大，此时可采用地质剖面图法结合分层平面法计算。

6　为了保证矿山生产的持续稳定，采剥进度计划表通常应编制投产后3年～5年，因为实际生产中经常要对矿山开采设计进行局部调整，故编制时间过长也意义不大。对于采用分期开采的矿山应保证各期产量和采剥工程的衔接。

5.7.3　编制采剥进度计划宜采用图表法。采剥进度计划应包括采剥工作进度计划图表、开采年末图以及进度计划说明书。

【条文说明】5.7.3　根据已编制的采掘进度计划表和各水平工作面年末工作线图，绘制采矿场综合年末图。综合年末图每隔1年～2年绘制1张，通常情况下要绘制矿山投产年、达产年、设计计算年（设计计算年是指露天矿采剥总量开始达到最大规模，并在一段较长时间内荒料产量保持稳定，剥离量不再增大，这一年就确定为设计计算年）的综合年末图。综合年末图上应绘出各水平工作面在该年的开采现状、各水平工作面的运输线路以及至荒料固定堆场和废渣的运输道路等。

采剥进度计划表与各水平工作面年末采掘工作线图同时编制。该表中应表示出每台开采设备的工作水平面、起止作业时间及开采工作量；新水平工作面的准备，出入沟、采准沟和各水平工作面开采的起止时间，同时还要表示逐年的生产剥采比，主要设备数量，投产、达产、设计计算年的时间等。

5.7.4　编制采剥进度计划时应提出生产勘探要求。

【条文说明】矿山花色品种和矿体完整性变化规律应在生产勘探过程中加以验证，进一步掌握矿体变化和品种分布，确定不同矿层各开采水平的荒料率。

# 6　矿山开拓运输

## 6.1　一般规定

6.1.1　矿山开拓运输方案应根据矿区地形和矿床地质特征、技术经济指标等条件综合评价后确定，并应遵循下列原则：

1　基建周期短，投产快；

2　技术先进、可靠，节能、环保；

3　在确保生产能力的前提下，减少基建工程量，节省基建投资；

4　确定开拓运输方案时，应进行多方案技术经济比较；

5　满足分期、分区开采以及扩大生产规模的要求；

6　满足安全生产要求。

6.1.2　选择开拓运输方案时应考虑自然地质条件、生产技术条件和经济因素。

【条文说明】6.1.2　自然地质条件包括地形、矿床地质、水文地质、工程地质以及气候条件等；生产技术条件包括矿山规模、矿区开采程序、露天采场尺寸、高差、生产工艺流程、荒料规格、吊装设备类型等；经济因素包括矿山建设投资、矿石生产成本以及劳动生产率等。

6.1.3　开拓运输方案宜采用公路汽车开拓运输或起重机开拓运输方式，也可采用联合开拓运输方式。

【条文说明】6.1.3　当石材矿山采面分散、地形高差变化小、采场面积较大时，矿山开拓运输方式一般采用汽车开拓运输，这是因为汽车运输具有如下优点：

1　汽车是最适于与单斗挖掘机、装载机或叉装机配套的载运工具，机动灵活、适应性强，便于不同规格荒料的搭配运输，以及废石渣土的运输排放；

2　汽车排渣运输简易灵活；

3　汽车更适合不同采场之间或大面积采场内开采设备的移动运输，缩短开采设备的位移时间，提高开采效率，降低矿山投资。

当矿山地形变化大，垂直升降高差较大、局部适合起重机开拓时宜选择公路汽车和起重机联合运输开拓方式。

## 6.2　公路汽车开拓运输

6.2.1　在下列条件下，可采用公路汽车开拓运输方案：

1　地形地貌和工程地质条件适合公路建设，且经济合理；

2　运输道路可抵达每个采场工作面；

3　作为联合开拓运输的组成部分。

【条文说明】6.2.1　公路汽车开拓运输方案主要特征是：

1　用于汽车运输道路的基建工程量小，施工难度小，基建周期短，基建投资省；

2　生产机动灵活，便于发挥开采设备效率；

3　燃油和轮胎消耗量大，运输成本高；

4　汽车数量较多，维修工作量大；

5　汽车排放尾气对环境污染大。

6.2.2　运输设备的选型应根据运输量、运输距离、运输条件等因素确定，并应与荒料规格相匹配；同一矿山宜配置相同型号的运输设备。

【条文说明】6.2.2　影响露天矿运输汽车选型的因素很多，最主要的是荒料和碎石的年运量、运距及采装设备的规格。

通常，汽车选型计算可采用如下方法：

1）　确定自卸排渣汽车有效载重量Qy按式（4）及式（5）计算：

QY = Z×Qd　 ……………………………………………（4）

…………………………………（5）

式中：　Qy——汽车有效载重量(t)；

Z——装车铲数；

Qd——铲斗的实装矿岩量(t)；

E——采装设备的铲斗斗容（m3）；

KH——满斗系数（一般取0.75～0.85）；

γ——矿岩密度（t/m3）；

K——矿岩松散系数。

荒料运输车辆可选用平板车箱，根据矿山采出最大单颗荒料规格和重量选择载重能力大于最大单颗荒料重量的20%载重量即可。

2）　计算汽车运转循环时间Ｔ按式（6）计算：

…………………………（6）

式中:　 Ｔ——汽车运转循环时间(min)；

t1——装车时间(min)；

t2——卸车时间(min)；

t3——停待时间(min)；

t4——平均运行时间(min)。

3）　汽车实际生产能力Ａ按式（7）计算：

…………（7）

式中：　Ａ——汽车实际生产能力(t/台班)；

t——班工作小时数(h)；

Ｋ——班工作时间利用系数；

Ｔ——汽车运转循环时间(min)。

4）　汽车数量计算：（荒料运输车辆数量计算相同）

自卸汽车的工作数量Ｎ按式（8）计算：

………　　　　　…………………（8）

式中：N——自卸汽车的工作数量(台)；

Q——年运输量(t/a)；

C——计入生产不均匀和其它因素的生产能力富裕系数；

D——矿山的年工作日数(d)；

n——每日工作班数(班/ d)。

自卸汽车的在册数量Ｎc按式（9）计算：

Nc=NK　 …　　　　　　　　　　………………………（9）

式中：Ｎc——自卸汽车的在册数量(台)；

Ｋ——出车率。

对于年运量大，运距短的矿山，一般应选择载重量大的自卸汽车，反之，应选择载重量小的自卸汽车。

同一矿山宜配置相同型号的自卸汽车主要是方便汽车的维修、备品备件的购置及自卸汽车的备用。

矿山排渣车辆与荒料运输车辆行驶道路不同，排渣车行驶的道路条件复杂，新拓道路占比较大，轮胎损耗大，因而宜选用安装矿山专用轮胎的排渣车辆。

自卸汽车应选用尾气排放达标的产品，利于环境保护。

6.2.3　计算运输设备数量时，运输量的不均衡系数应采用1.05～1.15，荒料运输设备出车率不应小于75%。

【条文说明】6.2.3　运输不均衡系数是指计入生产不均匀和其它因素的生产能力富余系数，其值因生产流程、生产设备及其使用条件、外部运输方式等因素的不同而异。如采用大平台推进式开采或中转荒料堆场的矿山，由于平台和中转堆场可以存放较多荒料，对前后运输环节的衔接起缓冲作用，不均衡系数可取小值1.05，而运距较长的矿山不均衡系数可取大值1.15。

运输汽车出车率系指平均每班开动的汽车台数与在册汽车台数之比。而开动与在册汽车台数又和汽车大修里程（间隔）与大修周期中汽车保修里程（时间）有关。影响汽车出车率的因素很多，汽车本身的工作性能、技术先进性、质量稳定性，矿山维修技术水平、备品备件的供应情况、生产管理水平等均对汽车出车率有较大影响。因为矿山投产初期汽车均为新车，汽车完好率较高，出车率自然较高。随着汽车使用年限的增加，汽车状态会逐步下降，此时可再陆续购置新车，因而设计时应提高出车率，减少备用车，从而节约基建投资。

6.2.4　矿山主干运输道路的布置应符合下列规定：

1　应进行多方案技术经济比较；

2　应满足开采工艺和矿山总平面布置的要求，并应方便与各开采工作面的连接；

2　道路宜平直，减少弯道和回头曲线；

3　道路应布置在工程地质及水文地质条件适宜的地段；

4　道路应以挖方路基为主；

5　在多水平工作面同时推进时，应保证下部工作面推进不会切断与上部工作面的连接道路；

6　气候寒冷地区，矿山道路宜布设在向阳面山坡。

7　矿山道路不应低于现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22规定的矿山三级道路标准；

8　路基宽度不应小于5.5m，路面宽度不应小于3.5m；错车路段路基宽度不应小于11m，路面宽度不应小于7m；

9　道路弯道半径不应小于15m；

10　道路最大坡度不应大于9%，重车下坡允许增加1%；

11　道路坡度在8%～9%时，纵坡长度不应超过200m，缓坡段长度不应小于50m；

【条文说明】6.2.4　公路开拓线路的类型分固定线路、半固定线路和移动线路。固定道路是指一经修建不再改道（或废弃）的道路，通常是矿山的主干道路；半固定道路是指随着开采计划的阶段性推进而需要改道的道路（如采面与主干道路之间、工作面与渣土场之间的连接道路）；移动道路是指为完成开采作业临时性修筑的道路（如采面与采面之间、采面与渣土场之间的连接道路）。

在选定汽车型号之后，应根据车辆的技术性能及特征对线路条件进行校核，按车辆的行驶要求设计道路。在不过分增加工程造价的情况下，可以适当提高开拓线路的技术标准。对于分期修筑的路线，应注意前期工程能为后期工程所利用。

公路选线时，要注意降低工程造价和运营费用。山坡矿床直进式布线，虽然具有基建工程量小，行车条件好的优点，但生产中各开采水平的运输支线将不断地增长，生产成本高，故只有开采比高较小的山坡露天石材矿山时，采用直进式布线才合适。比高较大、可采台阶较多时，宜在采矿场的一定范围内折返展线。对凹陷露天的大中型矿山应优先考虑采用“直进——折返——螺旋”混合线路，小型矿山尽量采用“直进——螺旋”混合线路。

在气候寒冷地区，山坡背阴处的积雪整个冬天都不融化，若将开拓线路修筑在此处，必然会影响行车安全，故本规范要求尽可能将线路布设在向阳山坡。

通常主运矿道路服务年限长、行车密度大，为改善行车条件，减少轮胎消耗量，降低生产成本，减少车辆运行对环境的污染，故建议采用水泥混凝土路面或沥青路面，对于运矿道路中的服务年限较短（例如少于3年）的部分，建议采用泥结碎石路面。对于其它运矿道路或辅助道路，因为服务年限较短或行车密度低，可采用泥结碎石路面。

## 6.3　起重机开拓运输

6.3.1　下列条件下，宜采用起重机开拓运输方案：

1　矿山地形陡峭、相对高差大，修筑运输公路不能满足本规范6.2节的要求时；

2　开采范围小、矿体产状陡；

3　凹陷开采；

4　作为联合开拓运输的组成部分。

【条文说明】6.3.1　石材矿山开采范围内地形高差较大，垂直运距大，不适宜修筑较长的运输公路时，宜采用起重机开拓运输。

6.3.2　矿山开拓起重设备宜采用桅杆式起重机、塔式起重机。

【条文说明】6.3.2　桅杆式起重机和塔式起重机相对于移动式起重机具有起重能力大，安全性能高，起吊高度和深度大、操作和维修简便、占地面积小的优点。

6.3.3　起重机开拓运输所配备的起重机种类、设备型号、规格和数量应根据矿山生产能力及荒料规格确定。

【条文说明】6.3.3　石材矿山宜选择起重能力≥20t，臂长≥40m的桅杆式起重机或塔吊式起重机。

6.3.4　起重机吊装高度、深度及吊装半径超出吊装范围时，应选择适当位置设置转吊平台，采用接力方式吊运。

【条文说明】6.3.4　起重机吊装高度，深度（最大绳容量允许深度），吊装半径应按照矿山设计需要选择；当凹陷矿山的工作面位置超过起重机的最大吊装深度时，可通过设置转吊平台接力吊运，也可通过增大起重机容绳量增加其作业深度，但必须经过安全部门的认证。

6.3.5　采用塔式起重机时，沿塔身每20m应与岩壁设置1个加固定位点。

【条文说明】6.3.5　厂家应对固定式起重机提供基础图纸和要求，塔吊式起重机的塔身是固定在矿坑边帮上的，随着采坑向下延伸，塔身也向下接续，每20m塔身应与岩壁进行一次加固定位。

6.3.6　起重机吊运碎石时不得使用抓斗。

【条文说明】6.3.6　本条为强制性条款。由于凹陷开采矿山底部工作面范围较小，起重机向上提升物料时不允许有撒漏，避免危及到下方工人安全。因起重机的抓斗底部不能做到无撒漏，而且抓斗的开合是由机械机构控制，一旦出现机械故障影响抓斗闭合将会出现抓斗中的物料洒落，危及下面作业人员的安全，所以，起重机吊运碎石时不得使用抓斗。

## 6.4　联合开拓运输

6.4.1　下列条件下，宜采用公路汽车和起重机联合开拓运输的方案：

1　矿山运输系统以公路汽车运输开拓为主、局部适合起重机运输开拓时；

2　凹陷矿山采场范围较大，垂直运输以起重机为主、水平运输以汽车为主时。

【条文说明】6.4.1　矿山建设和开采要根据矿床地形地质条件选择适合的开拓方式和开采方法，条件不能满足单一的开拓方式时应灵活选择多种开拓方式进行组合，以达到利于矿山生产、减少投资、增加效益的目的。

6.4.2　联合开拓运输应分别满足本规范第6.2节、6.3节的有关要求。

# 7　废石场

## 7.1　选　址

7.1.1　废石场应在矿山开采境界以外就近设置。对于范围广、高差大的矿山，可分设多个废石场。废石场宜一次规划，分期实施。

7.1.2　废石场场址的选择应与矿山设计同步进行，具备内部排弃条件时宜优先选择内部废石场。

7.1.3　选择外部废石场时应遵守下列原则：

1　应利用沟谷、荒地、劣地，不应占用良田、耕地和经济山林，应避免动迁村庄。

2　严禁将水源保护区、江河、湖泊、水库等作为废石场。

3　废石场不宜设在工程地质条件、水文地质条件不良的地带，若因地基不良而影响安全，应采取有效防护措施。

4　废石场场址的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等的安全。

5　废石场场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风侧及生活水源的上游。废石中的污染物堆放、处置应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的有关规定。

6　应避免废石场成为矿山泥石流重大危险源。

【条文说明】7.1.3  本条对废石场的选址做了明确规定。

2  本款为强制性条款。将废石、废渣排入江河、湖泊等水源地，会对水体造成严重污染，还会淤塞河道，影响排洪，这是《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》所严令禁止的。

## 7.2　设　计

7.2.1　废石场的设计应符合矿山建设的总体规划，并应做到安全可靠、保护环境、布置合理。

7.2.2　废石场场址选定后，应进行工程地质勘察，并分析确定排弃参数。

7.2.3　废石场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，废石场坡脚与矿体开采点和其他构筑物之间应有一定的安全距离，并应设置滚石或泥石流拦挡设施。

7.2.4　在矿山建设过程中，修建公路和工业场地的废石应选择地点集中排放，不得就近排弃在公路边和工业场地边。

7.2.5　废石场的排弃工艺、排弃顺序、废石场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的超前堆置高度等参数，均应满足安全生产的要求，并应在设计中明确规定。

7.2.6　在坡度大于1：5的山坡上设置废石场时，应将场内植被（或第四系软弱层）全部清除，并应将地基削成阶梯状。

7.2.7　山坡废石场周围，应修筑截洪沟和排水设施拦截山坡汇水，截洪沟应沿废石场山坡一侧边界外5m～10m处设置。废石场内的地表水，应有组织地排至场外。当废石场范围内有出水点时，应在排渣之前采取措施将水疏出。废石场底层宜排弃大块岩石，以便形成渗流通道。

7.2.8　废石场地表水的排放不应对下游饮用水源、农田水利和其他工程设施造成危害。

7.2.9　废石场最终境界20m内应排弃大块岩石。

【条文说明】本条规定是为了尽可能减少废石场最终坡面的冲刷，提高废石场最终境界的安全稳定。

7.2.10　对剥离过程产生的腐殖表土、风化物应单独设计场地、集中堆放。

## 7.3　排弃工艺

7.3.1　排弃工艺应根据岩土排弃种类、排弃量确定，宜采用汽车运输、装载机、推土机排弃工艺。

7.3.2　废石场平台应平整，排渣线应整体均衡推进。

7.3.3　坡顶线应呈直线形或弧形，排渣工作面向坡顶线方向应有2％～5％的反坡。

## 7.4　关闭与复垦

7.4.1　废石场运行期间，应根据复垦规划，分期、分区实施复垦。

7.4.2　废石场关闭时，矿山企业应整理废石场资料、编制废石场关闭报告。

7.4.3　废石场关闭后应进行安全处理与复垦。

# 8　矿山防洪与排水

## 8.1　一般规定

8.1.1　防洪与排水设计，应综合考虑矿区降水量大小、汇水面积、地形地貌、水文地质条件、开采方式、开拓运输方案、开采规模和服务年限等因素确定。

【条文说明】重点防洪部位包括采矿场、废石场、工业场地、火工材料库区、油库、主出入沟口、运输系统。

8.1.2　防洪与排水设计，应以防为主、防排结合。

## 8.2　地面防水

8.2.1　当采矿场或地面设施受洪水威胁时，应设置防洪堤或防洪截水沟等设施。

8.2.2　防洪堤顶标高应高于设汁防洪标准水位0.5m以上。防洪截水沟应设置在工业场地靠山坡一侧，防洪截水沟与坡顶距离不宜小于5m，防洪截水沟的截面尺寸应按设计洪水流量及防洪纵坡等条件确定。

8.2.3　凹陷露天矿采场防水，应采取留设防水矿柱、堵截及防渗、矿床疏干等措施。

8.2.4　河流改道、防洪水库等大中型地表水体的防洪工程设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。

8.2.5　防洪设计标准应根据矿山生产规模、服务年限等确定，矿山防洪设计服务年限应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5　矿山防洪设计服务年限表

| 生产规模 | 重现期（a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河流改道,防洪堤 | 截(排)水沟 |  | 采矿场 |
|  |  | I类 | II类 |  |
| 大型 | 50～100 | 50～100 | 20～50 | 50～100 |
| 中型及小型 | 20～50 | 20～50 | 20 | 20～50 |

注：1　服务年限较短，受淹后果不严重，取下限值；

2　I类截水沟指洪水泛滥时会危及矿山安全的截水沟；

3　II类截水沟指洪水泛滥时不会危及矿山安全的截水沟。

8.2.6　防洪堤的安全高度不应小于1.0m。

8.2.7　排水沟的安全深度，应根据设计水深确定，且不应小于0.3m。

## 8.3　采矿场排水

8.3.1　当采矿场有地形高差时，应采用自流排水方式。

【条文说明】自流式排水具有安全可靠、运营费用低、施工及管理方便等优点，有条件时应优先选用。

8.3.2　当有分段截流条件时，宜采用分段截流排水方式。

【条文说明】分段截流排水更加高效、实用、经济。

8.3.3　采矿场底部集中排水可采用半固定式泵站或移动式泵站。

【条文说明】半固定式泵站是指排水泵站随着采掘平台降深而移动的排水设备；移动式泵站是指水泵船、潜水泵等排水设备。

8.3.4　场区内应设置雨水排水系统，并宜采用明沟排水方式。明沟宜采用矩形截面，截面排水面积应根据当地暴雨强度和汇水面积确定。排水沟沟底最小净宽不应小于0.4m，排水沟起点最小深度不应小于0.3m，沟底纵坡以0.5%～2%为宜，最小纵坡应不小于0.3%；

8.3.5　露天场地应设置不小于0.5%的散水坡。

8.3.6　场地雨水应就近排入场地周围的自然水系或低洼沟谷地段，并不应对其他工程设施和农田水利造成危害。

8.3.7　采矿场设计排水量应包括降雨径流量和地下水涌入量，并应符合下列规定：

1　降雨径流量应按正常降雨径流量和暴雨降雨径流量、采用径流系数法计算确定；各类岩土的径流系数应以实测值为准，当缺乏实测值时，可按表8.3.7选取。

表8.3.7　各类岩土径流系数表

| 序号 | 岩土类别 | 径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黏土 | 0.7 |
| 2 | 粉土、粉质黏土、腐殖土 | 0.5～0.6 |
| 3 | 黄土、大孔性黄土 | 0.5～0.6 |
| 4 | 粉砂 | 0.2～0.5 |
| 5 | 细砂、中砂 | 0～0.4 |
| 6 | 粗砂、砾石 | 0～0.2 |
| 7 | 砂岩、泥岩、石灰岩、大理岩 | 0.6～0.7 |

注：1  正常降雨量，应为10年或以上的多年雨季月平均降雨量；

2  采矿场的径流量，应采用长历时暴雨量；

3  截水沟(或排水沟)径流量，应采用短历时暴雨量。

4  当废石场堆弃物以土为主时，径流系数为0.2～0.4；

5  当废石场堆弃物以岩石为主时，径流系数为0～0.2

2　地下水涌入量应根据水文地质资料计算确定。

8.3.8　采矿场排水设计应符合下列规定：

1　应允许采矿场最低工作平台作为临时储水空间，淹没时间不应超过5d；

2　设计排水能力应按正常涌水量和最大涌水量分别计算；

3　排水设备的选择应符合下列规定：

1）排水泵应按正常时排水能力和暴雨时排水能力分别选择并组合成排水工作泵站，并设置备用排水设备和备用电源；

2）排水泵宜选用污水潜水泵；

3）排水泵正常工作时间应按每天不超过20h计算。

8.3.9　排水管的选择应符合下列规定：

1　排水管路不应少于2条；

2　正常排水管路的管径应按经济流速确定；暴雨排水管的管径应按流速不大于5.0m/s确定。

【条文说明】暴雨排水管的管径，按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定，其流速不大于5.0m/s。

8.3.10　排水泵房设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

# 9　矿山总图及辅助设施

## 9.1　一般规定

9.1.1　矿山总平面布置应遵循生产流程简单、运行安全可靠、建设周期短、投资省、效益好的原则。

9.1.2　应根据矿山地形地质条件、与厂区的关系及周围乡镇的发展规划要求，选择经济合理的总图布置方案，并应进行多方案技术经济比较。

9.1.3　距石材加工厂较近的矿山，矿山工业场地、采矿场的总图布置宜与厂区总平面布置统一规划，并应充分利用厂区的辅助生产设施和生活设施。

9.1.4　矿山总图布置应满足矿山生产系统的要求，布置紧凑合理、道路连接平顺、生产流程简捷流畅。对于改建、扩建的矿山总图设计，应充分利用原有的场地和设施，减少新征土地，并应减少施工对矿山生产的影响。

【条文说明】本条要求改建、扩建矿山应充分利用原有生产系统和场地，以减少新增征地，使新的矿区总平面布置更趋于紧凑合理。

9.1.5　矿山总图设计应贯彻合理用地、节约用地及初期少征地的原则，并根据矿山总体规划处理好近期与远期的关系。分期建设应分期征地，不得先征待用。对远期工程的布置、预征地和经济效益应进行综合分析论证。

【条文说明】节省投资和节约用地是矿山总平面设计的基本任务，应贯穿设计始终。本条规定了对于具备条件可以分期建设的矿山，应分期建设、分期征地，但应对后期矿山统一开采做好总体规划设计。

9.1.6　矿山主要建筑物（或构筑物）宜布置在采矿场爆破安全警戒线以外的地带。如设在爆破安全警戒线以内时，应避开主要爆破方向，并应采取防护措施。

## 9.2　矿山工业场地

9.2.1　矿山工业场地的选址应符合下列规定：

1　场址选择应有利于生产和管理，宜采用集中布置为主的方式。对于矿山范围广、高差大或采用联合运输方式的矿山，可采用分散布置的方式，但应尽量避免各项设施的重复建设；

2　场址选择宜利用荒山地、山坡地；

3　场址应选择在土石方工程量少、工程地质和水文地质条件较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。同时应结合地形布置建筑物（或构筑物），山坡地带宜采用阶梯式布置；

4　场址应靠近主采矿区，并应与矿山生产系统和矿山外部道路连接便捷、顺畅。对于分期设计的矿山工业场地，可预留发展空间，规划时应注意近期与远期设施布置的合理衔接和相互兼顾。

9.2.2　矿山工业场地内设置的建筑物（或构筑物）应满足矿山实际生产需要，并应按照功能合理设置分区。

9.2.3　矿山工业场地内建筑物（或构筑物）的平面布置应满足建筑物的防火间距，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

9.2.4　矿山工业场地的生活设施应根据需要设置，宜首先考虑利用场地周围地区的服务设施。食堂、锅炉房、浴室、医务室等设施应集中布置在职工便于使用之处。锅炉房的设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

9.2.5　严寒及寒冷地区，矿山的生产设施和生活设施应有采暖与防冻措施。

9.2.6　矿山机修、电修及汽修应满足矿山设备的正常运行需要。维修设施的设计应遵循下列原则：

1　不宜设置零配件的加工制作；

2　矿山大型设备宜就地修理；

3　采用汽车运输的矿山应设汽车保养间；

4　矿山机修、电修以小修及日常维护保养为宜，矿山汽修宜按一级保养设计；

5　矿山机修、电修、汽修宜合并布置在同一厂房内。

9.2.7　汽车库的布置应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的有关规定。

9.2.8　洗车台宜在露天布置，并应设置排水沟。排水沟应与排水系统或明沟连通。

【条文说明】本条为洗车台的布置原则和要求。洗车台一般采用尽头式布置，这样可以少占地。设置排水沟与下水道或明沟系统接通，以便使洗车污水顺利排出。

9.2.9　矿山工业场地的竖向布置应符合下列规定：

1　场地设计标高应结合建筑物（或构筑物）基础、雨水排泄、工程地质及土石方工程量等因素确定。

2　场地出入口道路标高宜高于场外道路路面标高，并应连接平顺。反之，应设置挡水坝阻挡场外来水。

3　竖向布置应根据场地内地形地质复杂程度及工艺流程采用平坡式或阶梯式。

4　竖向布置时，台阶坡顶至建筑物的距离应按建筑物基础大小及埋深与地基条件计算确定，且不应小于2.5m；台阶坡脚至建筑物的距离应满足建筑物的通风、采光、地面排水、地下管线通道、施工设备及开挖基槽对边坡或挡土墙的稳定性等要求，且不应小于2m。

5　竖向设计宜采用设计标高表示法和坡向表示法。竖向布置图中应标明所有场地特征点、变坡点的设计标高、排水方向。

9.2.10　矿山工业场地内的道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定，场内道路的设置应满足生产运输和消防通道的设置要求，道路宽度应满足生产运输车辆、消防车辆和行人通行条件的要求，路面宽度不应小于4.0m。道路通行净空高度不应小于4.5m。道路路面宜采用水泥混凝土路面。

9.2.11　矿山工业场地内生产运输道路可兼作消防通道，消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地。

9.2.12　矿山工业场地应进行绿化设计，且场地周围宜设有围墙。

## 9.3　管线综合布置

9.3.1　管线综合布置应与矿山总平面布置、竖向设计和绿化布置统一进行。

9.3.2　管线综合布置应在满足生产、安全、检修的条件下节约用地。管线敷设应充分利用地形，并应避免山洪、泥石流及其它不良地质的危害。

9.3.3　管线综合布置应使管线之间、管线与建筑物（或构筑物）之间在平面及竖向上相互协调、紧凑合理。应减少管线与铁路、道路及其他干管的交叉。

9.3.4　地下管线埋置深度应根据外部荷载、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。

9.3.5　管道内介质性质相同的管线，无相互影响的管线在走向相同时应共架、共沟布置。

9.3.6　矿山工业场地分期建设时，管线布置应全面规划、统筹考虑。改建、扩建工程中的管线布置，不应妨碍现有管线的正常使用。

9.3.7　矿区管线的布置，应在开采陷落（错动）界线以外，并应留有足够的安全距离。直接进入采矿场的管线，应避开正面爆破方向。

9.3.8　管线综合布置顺序；各管线间的最小水平间距、最小垂直间距；地下管线、地上管线与建筑物（或构筑物）之间的最小水平间距和最小垂直间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

## 9.4　油　库

9.4.1　矿山油库的选址应符合下列规定：

1　油库应远离明火及散发火花的地点，宜布置在全年最小频率风向的上风侧。

2　油库应选择在工程地质条件和水文地质条件均较好的地段。

3　油库可设置在矿山工业场地范围内，也可设置在矿山工业场地外运输道路一侧。工业场地范围内的油库应设置在边缘的安全地段，并应在油库周围设置围墙。库区内应设回车道路。

9.4.2　油库与周围的建筑物（或构筑物）距离应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的有关规定。

9.4.3　油库储油量应按供应情况、交通条件和实际消耗量确定，宜按1个月需要量计算。

9.4.4　润滑油、保养及其他生产用油、小储量燃油，宜采用桶装储存。库内应设防止液体流散的设施。总储油量小于1m³的油库可与汽车库、汽修间贴邻建造，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口。

9.4.5　大于1m³的燃油宜用罐装储存入库，大于10m³的燃油宜采用埋地储罐。

9.4.6　油库的消防设施设计应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的有关规定。

9.4.7　油库应配置消防灭火器材。

## 9.5　火工材料库区

9.5.1　矿山火工材料库区选址应符合下列规定：

1　矿山火工材料库区选址应远离村庄、工矿企业、公路、铁路、高压线等设施，与上述建筑物（或构筑物）的距离应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。库区应设置在矿山爆破警戒线以外。

2　矿山火工材料库区宜设置在偏僻的山谷地带，并应利用山丘作为屏障。

3　矿山火工材料库区应设置在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、泥石流、滑坡等灾害影响的方向。

【条文说明】矿山火工材料库区应包括：炸药库、雷管库、岗亭、高位消防水池、防火沟、值班室、收发室、空箱堆棚、库区内道路及围墙等设施。

9.5.2　矿山火工材料库宜设计为地面火工材料库。

9.5.3　矿山火工材料库的设计应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

# 10　其他相关专业

## 10.1　电　气

10.1.1　装饰石材矿山的电力负荷分级应符合下列规定：

1　因停电有淹没危险的凹陷露天采矿场的排水设备，以及消防水泵，应配置一级负荷；

2　大中型矿山地面上的主要生产及照明设备、水源缺乏地区供生活用水的水泵，应配置二级负荷；

3　凡不属于一级和二级负荷的生产设备、辅助生产设备及生活福利设施，应配置三级负荷。

10.1.2　矿山应由35kV及以下电压等级供电。若矿山附近有多种电源电压等级可选择时，应进行技术经济比较后确定供电方案。

10.1.3　矿山变（配）电所应布置在负荷中心附近，且应便于进出线，同时应避开粉尘及水雾。矿山车间变电所宜外附在主要低压用电车间旁。用电负荷较小的场所，可采用户外杆上式或落地式变电所。矿山采矿场的低压用电设备，宜采用移动式变电所供电。小型矿山可设半移动式或固定式变电所。

10.1.4　矿山电力线路设计应符合下列规定：

1　矿山内部的配电线路，一级负荷宜采用两回路；

2　当采用树干式配电时，干线上连接的用户数，电缆干线不应超过2个，架空干线不宜超过5个；

3　固定式架空线路的路径选择应符合下列规定：

1) 应架设在爆破危险区外；

2) 应架设在稳定岩层地带；

3) 不应架设在采矿塌陷区；

4　架空导线的选择应符合下列规定：

1) 6kV～35kV电压等级的架空导线宜采用钢芯铝绞线；

2) 1kV及以下电压等级的架空导线宜采用铝绞线；

3) 穿过树林以及通道拥挤场所的10kV及以下的架空导线，宜采用电缆或绝缘线。

4) 严重污秽区的架空线路，应提高绝缘子等级，或采用防污型绝缘子。

5　架空导线的截面选择应符合下列规定：

1）6kV～35kV电压等级的铝绞线，不应小于50mm2；

2）钢芯铝绞线，不应小于35mm2；

3）1kV以下电压等级的铝绞线和钢芯铝绞线，均不应小于25mm2。

10.1.5　矿山采矿场的电气设备和配电线路应符合下列规定：

1　采矿场内不应采用棒式绝缘子和瓷横担。3kV～10kV架空配电线路，应增加1片绝缘子。当采用金属横担时，应增加2片绝缘子，污秽的地区应采用防污秽型绝缘子；

2　移动式电力设备的拖曳电缆长度，除有专用于收放电缆装置外，不宜超过下列数值：

1）移动箱式变电所为100m；

2）低压用电设备为200m。

3　露天采矿场和废石场的架空线路及电缆敷设应符合现行国家标准《矿山电力设计规范》GB 50070的有关规定。

10.1.6　矿山的防雷和接地应符合下列规定：

1　中性点接地（TT）系统和中性点与地隔离（IT）系统的高低压(50V以上，下同)电气设备金属外壳，必须作保护接地，并应在变压器的低压(0.4kV)侧装自动切断电源的检漏装置；

2　矿山采矿场用电保护接地应符合现行国家标准《矿山电力设计规范》GB 50070的有关规定。

10.1.7　矿山照明设计应符合下列规定：

1　露天矿照明设计应符合下列规定：

1）手携灯具，应采用36V及以下电压；

2）开采作业面宜采用移动照明设施；

3）荒料堆场、荒料整形场地等处，宜采用固定式投光灯或路灯；

4）行车道、出入沟等，宜采用路灯照明；

5）主要运输道转变或交叉处、调车场和采矿场运输主要出口等地点，宜分散装设移动或固定式投光灯。

2　火工材料库区的警卫照明，应采用路灯或投光灯；火工材料库和雷管库内照明，应采用斜照型灯具，且应装设在窗外，开关应选用装在室外的密封式防水开关。火工器材开箱及发放室、爆破工药袋储放室、雷管准备室、防火器材室等仓库应采用防爆灯具。照明线路应采用铠装电缆，并应沿地下直埋敷设，且进库前应进行单独接地；

3　有夜间作业的废石场，排渣作业区宜设置夜间照明设施，照明灯塔与安全车挡距离宜为20m；

4　矿山照明最低照度应符合现行国家标准《矿山电力设计规范》GB 50070的有关规定。

10.1.8　矿山的电气设计，除应符合以上条款外，还应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061、《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。

## 10.2　建筑及结构

10.2.1　矿山建筑设计应保证矿山生产工艺必需的操作、检修面积和空间，同时应满足采光、通风、防寒、隔热、防水、防雨、隔声、卫生标准等要求。

10.2.2　矿山开采作业区、工业场地、矿山炸药库区均应按现行国家标准《安全标志》GB 2894的要求进行安全标识设置。

10.2.3　矿山建筑物安全等级应符合表10.2.3的规定。

表10.2.3　矿山建筑物安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物名称 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 火工材料库 |
| 二级 | 严重 | 一级、三级以外的建筑物 |
| 三级 | 不严重 | 堆棚、厕所、洗车台、材料库、工具房 |

10.2.4　矿山建筑物（或构筑物）抗震设防分类应按表10.2.4的规定执行。

表10.2.4　矿山建筑物（或构筑物）抗震设防分类

| 抗震设防类别 | 建筑物（或构筑物）名称 |
| --- | --- |
| 乙类 | 矿山的总供配电及控制设施，桅杆式起重机安装点，废石场挡坝，油库。 |
| 丙类 | 除乙、丁类以外的建筑物（或构筑物） |
| 丁类 | 荒料堆场、挖掘机、装载机、叉装机、推土机等机具的停放棚，开敞的物料堆棚，单独的厕所。 |

10.2.5　建筑物防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，矿山主要生产车间（建筑物）的火灾危险性类别、建筑耐火等级应符合表10.2.5的规定。

表10.2.5　主要生产车间（建筑物）火灾危险性类别、建筑耐火等级

| 火灾危险性类别 | 建筑耐火等级 | 建筑物名称 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 一 | 火工材料库、油库 |
| 丙 | 二 | 车库、锅炉房、材料库 |
| 丁 | 二 | 维修车间 |
| 戊 | 二 | 工具房、堆棚 |

10.2.6　矿山工业场地功能相近的生产管理、生活建筑宜合并建设，且应布置在安全区域，对设于非安全区域的建筑物应进行防震、屋面防坠落物及防强噪声设计。

10.2.7　辅助用室、生产管理及生活建筑，应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

10.2.8　矿山火工材料库区的设计应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

10.2.9　建筑物(或构筑物)设计应收集所在场地的地形、气象、地震、工程地质、水文地质等原始资料。地下建筑物(或构筑物)设计基准期应与矿山设计相一致，且不应低于50年。地上建筑物(或构筑物)设计基准期应为50年。

10.2.10　建筑物(或构筑物)设计荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

10.2.11　矿山工业场地的建筑物(或构筑物)地基和地下工程应避开岩溶、土洞、泥石流、滑坡、断层破碎带等。对存在不良地质现象的场地应做适宜性评价，同时应对设计方案进行经济性评价。

10.2.12　设有废石综合利用设施的矿山，破碎机等重型设备的基础宜采用大块式、墙式、框架式钢筋混凝土结构。卸料仓、碎石库宜采用钢筋混凝土结构。

10.2.13　高位水池等建筑物(或构筑物)应采用防水钢筋混凝土结构。

## 10.3　给排水

10.3.1　装饰石材矿山给水排水设计应满足生产、生活和消防用水要求，并应符合下列规定：

1　矿山用水应符合当地水资源利用的总体规划要求，应与邻近城镇和工农业部门协调对水的综合利用；

2　在保证用水水质的条件下，应采取循环利用、中水回用等措施；

3　排水设计应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

10.3.2　矿山生产、生活用水量、水质、水压的确定，应符合下列规定：

1　矿山生产用水量应根据开采工艺的要求确定；

2　矿山生活、浇洒道路和场地、冲洗汽车用水量，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关规定；

3　设计未预见用水量，可按生产、生活总用水量的15%～30%计算；

4　矿山生活用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定；

5　矿山生产用水的水压应根据生产要求确定。

【条文说明】本条规定石材矿山的用水标准，包括生产用水量，工作人员生活用水量，冲洗和绿化用水量，以及未预见的用水量等，是结合生产实际情况确定的。

10.3.3　矿山给水水源的选择应丰富可靠，并应满足生产、生活和消防的用水量要求。

10.3.4　矿山给水处理厂的生产能力，应以生产、生活最高日供水量加消防补充水量和自用水量确定。

10.3.5　矿山生产循环水系统，应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。

10.3.6　矿山生活饮用水管道，不得与非生活饮用水管道直接连接。

10.3.7　矿山生活和消防给水系统应设置水量调节储存设施，有条件时应选择高位储水池。

【条文说明】由于生活用水的不均匀性及储存消防水量要求，本条规定生活和消防给水系统设置水量调节储存设施。在适用可靠的前提下，首先考虑利用厂区附近地形，设置高位储水池，无高地可以利用或技术经济不合适时，可设置水塔；也可采用变频调速水泵或气压给水设备。

10.3.8　矿山生产和生活均应设置用水计量器具。生产循环水计量仪表的设置应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。

10.3.9　矿山排水工程设计应结合当地规划设计生活污水、工业废水、洪水和雨水的排除，并应符合下列规定：

1　矿山生产排水量应根据生产用水的要求确定。生活污水量的确定应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定；

2　矿山下列各处污水排入排水管网前，应进行局部处理。

1） 建筑物排出的粪便污水，宜先排入分散或集中设置的化粪池；

2） 汽车洗车台的污水排出及食堂含油污水排出时，应设置沉淀和除油设施；

3） 锅炉房排出的温度高于40℃的废水，应设置降温设施。

3　矿山的污水处理与排放，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定，并应取得地区环保主管部门的同意。

4　雨水宜单独排除，不可回收的生产废水，可排入雨水或生活污水排水系统。

【条文说明】本条对排水工程设计、排水系统划分作了规定。

1　生产排水量、生活污水量应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的排水定额确定。

3　污水应根据国家和地方的排放标准确定处理方案。污水排放标准，应取得当地县以上环保主管部门的书面意见，因为地方标准与国家标准的污水排放标准，一般基本相同，但也有的指标地方标准要求更高，设计应执行更高标准。

10.3.10　矿山消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定：

1　矿山室外消防给水，宜采用低压给水系统。消防给水系统可与生活给水系统合并，其室外消防用水量不超过15L/s时，可采用枝状布置；

2　矿山火工材料库消防用水，应根据库容量大小设置消防水池或消防水管，并应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定；

3　矿山建筑物应配置灭火器，并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

【条文说明】为了防止和减少火灾的危害，矿山应有消防给水及消防设计。

1　根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、并结合装饰石材矿山具体情况制定。通常，矿山消防给水系统与生活给水系统合并，采用低压给水系统。

2　本条根据现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722制定。

## 10.4　供热、通风与空气调节

10.4.1　矿山的供热、通风与空气调节设计应符合国家现行标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《公用建筑节能设计标准》GB 50189、《锅炉房设计规范》GB 50041以及《城市热力网设计规范》CJJ 34的有关规定。

10.4.2　供热、通风与空气调节设计方案的选择，应根据矿山气象条件、总图布置、工艺和控制要求、区域能源状况及环境保护要求，通过技术经济比较确定。

10.4.3　供热、通风与空气调节室外气象计算参数，应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。未列出的参数，可采用地理和气候条件相似的邻近地区气象台站的气象资料。室外气象参数还应根据矿山地区的局部小气候选用。

【条文说明】矿山多在偏远山区，当地的气象资料不容易收集时，可以才有相邻（或相似）地区的气象资料。矿山投入生产后特别需要注意山区的局部小气候。

10.4.4　热力管网敷设形式应根据建设场地地形、地质、水文、气象条件以及对美观的要求等确定。改建、扩建工程还应依据原有管网及建筑物（或构筑物）情况确定。

10.4.5　新建矿山的热力管网宜采用直埋敷设或地沟敷设。直埋敷设或地沟敷设时，其采暖入口的调节阀门宜装在室外阀门井内，且入口阀门井内应装设测量温度、压力的检测装置。当建设场地不允许时，可采用架空敷设。改建、扩建工程的热力管网宜采用架空敷设，但严寒地区不宜采用架空敷设。

【条文说明】本条规定了热力管网敷设的基本原则。从节省投资、减少占地及美观考虑以直埋敷设为宜。有的建设单位习惯采用地沟敷设，根据多年设计及使用实践，地沟敷设的主干沟以半通行地沟为宜，接往各采暖用户支管可用不通行地沟。因建设场地紧张或解决严寒地区水管防冻问题，也常采用联合管沟方式。

对于改、扩建工程，地下管线复杂或新建矿山因场地紧张，可采用架空敷设。若新建矿区场地允许，从节能、安全运行等方面考虑采用直埋敷设或地沟敷设为好，尤其是在严寒地区。

室外设阀门井有利于供热系统的调节和单个建筑检修放水。在入口阀门井内应装设测量温度、压力的检测管座是为了保证重点采暖用户的供热效果。

10.4.6　火工材料库应采取自然通风降温和防潮措施，并应保证净空高度；同时应设置通风地板和架空隔热屋面，严禁设置通风机等电气和机械设备。

【条文说明】本条为强制性条款。适当的净空、设置通风地板和架空隔热屋面，可以使火工材料库内保持良好的自然通风，以利于降温，防止炸药升温自燃和受潮。严禁设置电气和机械设备，是为防止电火花和机械摩擦生成火花引起爆炸。

10.4.7　电力室、计算机室应根据电气设备的要求设置空气调节系统；办公楼、招待所及食堂等建筑物，可根据当地气象条件设置空气调节系统。

10.4.8　建筑物空气调节室内计算温度宜按表10.4.8确定。

表10.4.8　建筑物空气调节室内计算温度

| 建 筑 物 名 称 | 温度(℃) |
| --- | --- |
| 电力室、计算机室 | 17～25 |
| 办公楼、招待所、食堂 | 18～28 |

# 11　矿山环境保护

## 11.1　一般规定

11.1.1　矿山开采设计方案应充分研究地质环境状况，防止环境污染和生态环境破坏，避免产生地质灾害。

【条文说明】合理选择场址对于矿山的经济效益及当地环境的影响很大，因此在矿山前期选址及布局的过程中，设计单位应配合投资方、地质勘探和工程勘察等单位进行综合研究确定。

11.1.2　矿山设计应贯彻“边开采、边恢复”的原则。设计中应结合当地实际情况，提出有针对性的环境治理方案。

11.1.3　矿山的钻孔、锯切、分割、控制爆破、整形、装运等生产环节的设计中，均应采用有利于噪声控制、粉尘控制、节能降耗的工艺与设备。

【条文说明】《中华人民共和国节约能源法》第一章第七条明确规定了“国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业”的政策。石材矿山生产中会产生噪声、粉尘、废渣，如果防治不力，污染将会非常严重，因此矿山设计应严格执行这一政策，在设计中应优先推荐耗能低、符合国家环保要求的新型装备，不得采用未通过国家尾气排放标准检测的设备。

11.1.4　矿山环境保护设计，应根据当地的自然环境和气象条件，因地制宜，并应结合地区矿产资源综合开发规划。

11.1.5　矿山生态环境保护方案应因地制宜。对于非自然保护区及风景名胜区内具有保护价值、并可能受到矿山基建、开采过程影响的动、植物，应提出保护措施，且保护措施应得到有关部门的评审通过。

11.1.6　矿山设计方案不宜占用耕地和林地。对于占用的耕地和林地，在开采设计中应提出土地复垦的规划方案和林地补偿方案。对于占用的其他性质的土地，应提出覆土造田或恢复植被的方案。

【条文说明】对于非占不可的耕地和森林，应采取方法把其他性质的土地恢复成耕地或森林，设计中的土地复垦规划方案应结合当地的实际来制定，切实可行才能达到复垦的效果。

11.1.7　矿山设计应落实和保证环境保护投资。环境保护设计的投资估(概)算,应由相关专业单独列出工程量，由概算专业汇总列入项目投资。矿山正常生产中的环境保护投入应计入生产成本。

## 11.2　矿山地质环境

11.2.1　装饰石材矿山设计应详细了解地质勘探报告和钻孔柱状图，当矿山岩溶较为发育时，应针对出现崩陷的可能性，采取安全预防措施；

11.2.2　装饰石材矿山应根据矿岩层的结构、构造和赋存情况及矿岩层的物理力学性质、地质构造、水文地质条件等，选择露天采场边帮角及最终台段坡面角，并应设置安全平台和清扫平台。对采矿场永久性边坡应采取安全稳定措施。

11.2.3　废石场的设计应符合现行国家标准《金属非金属矿山安全规程》GB 16423中对废石场的技术要求。

【条文说明】废石场的设计关系到周边的环境保护和预防泥石流的产生。其中泥石流的预防尤为重要。地形地貌、地质构造、极端降水天气和乱砍滥伐森林、不当的开挖与堆积等都有导致泥石流的发生，因此在工程勘察、设计和生产当中需要谨慎对待以上因素。《金属非金属矿山安全规程》GB 16423对废石场的选址原则、设计、排弃作业等环节均进行了具体的规定，设计时应当遵守。

## 11.3　矿山生产污染防治

11.3.1　石材矿山采剥工作宜少使用爆破法，采用爆破法时应加强控制，选用合理爆破参数，减少对岩体破坏和爆破污染。

11.3.2　荒料在采场中装运和移动时，宜采用专业装运设备，避免采用挖掘机翻倒的方式搬移荒料。

11.3.3　采用锯切开采的矿山，应对锯切泥浆采取有效的处理措施。

11.3.4　矿山应配备洒水降尘设备与装置，在采矿工作面、运输道路及其他扬尘点进行洒水(或喷水)降尘。

【条文说明】石材矿山开采过程中，翻倒、拖拽、铲装、运输等扬尘环节均属于间歇性的扬尘，对于这些露天生产场所，配备洒水车洒水是行之有效的降尘措施。文明生产、清洁生产的指导思想应该贯穿到从设计到生产的各个环节中去。

11.3.5　若矿床开采可能导致矿区周围地下水位下降、枯竭或地面塌陷时，设计中应提出预防保护措施。

【条文说明】凹陷开采的露天矿山中，如果工程地质及水文地质条件不好的话，周边的地下水体有可能通过裂隙、透水层等与矿区连成一体，导致在矿山开采过程中，周围岩体中所含水体通过采矿工作面不断涌出，从而导致周围地下水位不断下降或地面塌陷等。矿山设计时应根据水文地质勘察报告的成果，在矿区周边的适当位置通过设计隔水帷幕等，来阻断矿区内外地下水体的联络通道，以保证矿山生产的正常进行，并达到保护周边地面的目的。

11.3.6　凹陷露天矿山的外排水，应经过沉淀处理后排放。排放的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

【条文说明】凹陷露天矿山的外排水的来源主要有大气降水与地下涌水。一般来说，这些水除了受地层物资的天然溶解物污染之外，不存在其他污染物成分，水处理专业设计时应根据外排水的化学性质，设计适当级数的沉淀池，然后外排。

11.3.7　矿山工业场地建设应遵循保护耕地、节约用地和提高土地利用率的原则。工业场地宜利用劣质地、荒地或坡地，并应进行绿化。场地内的生产及生活排水应集中处理。

11.3.8　应及时清理采场内的碎石，并运至指定临时排放点或废石场。

## 11.4　矿山土地复垦

11.4.1　矿山设计应包括土地复垦、恢复植被的生态恢复专项设计。

11.4.2　开采终了的采矿场(区)，应及时进行绿化、复垦或生态恢复。并应对矿山生产过程中陆续产生的永久性边坡，提出适宜的绿化方案；对矿山闭坑后出现的采空区应进行覆土造田，或植草种树，或蓄水成塘。

11.4.3　服务期满的废石场应及时封场和复垦。

【条文说明】12.4.1～12.4.3　覆土造田设计是矿山设计中的一个重要的部分。这主要是针对采空区、采矿场四周边坡以及废石场而言，部分条件适宜的地区，经过覆土还田后完全可以恢复原来的植被及生态环境。设计时要根据实际情况，充分收集当地资料后提出设计方案。我国南方多雨地区，植被恢复相对来说比较容易。西部地区的降雨较少，可以选择一些当地比较耐旱的植物，北部地区则要选择一些耐寒的植物。对于比较容易蓄水的地区，蓄集天然来水成塘，可考虑作为当地农作物生长的水源地或鱼塘来使用。

11.4.4　矿山闭坑后生态恢复应与矿产资源的综合开发统一规划。土地复垦规划应与当地土地利用总体规划相协调。并应根据开采过程中土地破坏状态及自然条件，确定土地复垦方案。矿山位于城市规划区内的，土地复垦后的使用功能还应符合城市规划要求。

# 12　矿山安全与职业卫生

## 12.1　一般规定

12.1.1　矿山设计的各个环节均应把安全生产放在首位，并应符合现行国家标准《金属非金属矿山安全规程》GB 16423的有关规定。

【条文说明】《中华人民共和国矿山安全法》第一章第三条明确规定了“安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针”，但矿山的安全生产是从设计必须满足安全生产要求开始的，《金属非金属矿山安全规程》GB 16423及其他行业标准规范中对矿山设计作了很多规定，设计中要遵照执行。

12.1.2　在矿山设计收集资料阶段，应调查矿山自然灾害、异常灾害和职业危险等因素，在设计文件中应说明各种灾害和意外伤害的可能性，并应在矿山开采开拓运输等各设计环节中采取预防措施。

## 12.2　矿山安全

12.2.1　在采矿场爆破警戒线以内严禁设置永久性建筑物或构筑物。

【条文说明】2.2.1  本条为强制性条款，其目的是为了防止爆破飞石对人财物的危害。

12.2.2　对设计在不稳岩层及软弱地层中的边坡，或位于地震活动带区域、有可能在安全稳定方面造成危害的边坡，应先开展工程地质勘察工作，进行稳定性分析与评价，并应根据勘察报告进行边坡特殊设计。

12.2.3　最终边帮最高位置的台阶坡面角应适度放缓，并清理其上部浮石。视地质条件及自然地形条件可采用水泥喷浆等措施对坡顶面和坡面松散风化岩体进行加固处理。

【条文说明】应将采面边帮最高位置上第一个开采台阶坡顶面上的浮石，以及各开采台阶坡面上可能落下的危石清理干净，并采用水泥喷浆、锚杆固定、钢丝网固定等措施对台阶坡面和坡面上松散风化岩体进行加固。

12.2.4　矿山应根据地形、地质和水文地质情况等特点设计矿区防洪排水系统。开采境界线之外，应根据自然汇水范围的面积设置截水沟（或排水沟）。山坡露天矿山应结合自然地形，设计排水及防洪通道。山坡转凹陷或纯凹陷的露天矿山，应设计专用防洪排水设施。

12.2.5　在地震区内的矿山，应按震级烈度进行结构设计。

12.2.6　矿山爆破安全距离应符合以下规定：

1　矿床开采境界线外不应小于200m；

2　公路、铁路、高压线、工厂、居民聚集区及其他主要的建筑物（或构筑物），不应小于300m；

3　其他情形下的矿山爆破安全距离应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

12.2.7　凹陷采场必须设置不少于2个供人员出入的安全出口，出入口应布置在稳定的边帮地段。

【条文说明】本条为强制性条款。布置两个安全出入口主要是从以下安全方面的考虑：防意外地质灾害发生、防洪水、防其他生产意外事件等。运矿道路及出入采场的联络道路等均可兼作安全出口来使用。

12.2.8　矿山道路的路基应位于稳定地层之上，开采境界线内的路基宜以挖方为主，具体技术要求应满足现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。对于道路的高挖方或高填方边坡，应进行专门的安全论证，并应妥善处理。

【条文说明】在石材矿山道路上所行驶的运输车辆一般载重量很大，对路基的稳定性要求高。相对来说，填方路基不如挖方路基那样容易达到稳定性要求。同时，在开采境界线之内的路段，均是以后将要被开采的矿岩，因此矿山道路在开采境界线之内的部分宜以挖方为主。

部分道路因为受地形的限制，会出现高挖方高填方的边坡，除了边坡坡度与填方路基的压实度要设计适宜外，如该路段工程地质情况特殊，可能会影响到路基的安全与稳定，则要进行专门的安全论证。

12.2.9　运输道路的高路堤两侧和地形险峻的半路堑路段外侧应设置挡车堆、墙式护栏或柱式护栏等安全设施，挡车堆、墙式护栏或柱式护栏的高度不应低于1.0m。

【条文说明】高路堤系指道路中心填高在3m以上的道路，地形险峻系指地面横坡陡于25°的山坡，挡车堆一般常用砂土或不粘结的、粒径较小的碎石堆积而成，其结构尺寸随不同的车型、车速而定。挡车堆也可用较为规则的大规格废弃荒料代替砂土或碎石，间隔摆放。一般情况下，挡车堆可采用连续式布置，而墙式护栏、柱式护栏的间距一般可取2m。

12.2.10　在平坡或下坡的长直线段的尽头处，不得采用小半径的圆曲线。如受地形或其他条件限制需要采用小半径的圆曲线时，应设置限制速度标志，并应在弯道外侧设置挡车堆等安全设施。最小圆曲线半径可按照表12.2.10选取。

表12.2.10　最小圆曲线半径(m)

| 露天矿山道路等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小圆曲线半径 | 45 | 25 | 15 |

12.2.11　废石场卸载平台边缘应设置固定的安全车挡，安全车挡高度不应小于运输车辆最大轮胎直径的1/2倍，车挡顶宽和底宽应分别不小于轮胎直径的1/4倍和3/4倍。

【条文说明】12.2.11  本条为强制性条款。卸载平台边缘必须设置安全车挡，是为了保护汽车卸载时的安全。岩石车挡是由推土机就地堆置岩土而成。车挡的宽度是根据汽车及推土机等外载作用下，坡顶产生局部滑动楔形体而确定的。对于国内通用的载重20t～45t汽车，车挡的底宽为1m～1.5m，高为0.6m～l.0m。

12.2.12　废石场进行排弃作业时应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不得进入危险范围内。未经设计或技术论证，任何人均不得在废石场作业区或废石场危险区内从事捡石材和其他活动。

12.2.13　废石场应定期检查。暴雨、地震后应及时检查、观测，发现问题应及时上报，妥善处理。

## 12.3　职业卫生

12.3.1　根据矿山周围村镇卫生安全设施配备情况，在不具备条件时，宜配备救护车，设置医务室和相应的通讯设施，并应制订事故应急预案。

【条文说明】本条规定的出发点是以人为本、安全第一，防患于未然。

12.3.2　矿山工业场地应配备基本生活保障设施，并应配备供水系统，设置饮水站。

12.3.3　矿山工业场地应采取劳动保护措施，所有员工应配备安全卫生防护用具。

12.3.4　根据矿山当地的气候特点，夏季应采取防暑降温措施，冬季应设置采暖避寒设施。

【条文说明】作业地点气温大于37℃时，为防止中暑应减少作业时间，同时采取相关防暑措施。

12.3.5　工业场地及各种道路的挖方（或填方）边坡应及时绿化。

【条文说明】采场边缘、永久边坡和道路两旁的及时绿化，既符合矿山环保的要求，又可以创造良好的工作环境，有益工人的身心健康。

# 附录A　勘察等级的划分

A.0.1　工程勘察等级划分应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1　工程勘察等级划分

| 勘察等级 | 确定勘察等级的条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 矿山建设规模及安全性 | 场地等级 | 地基等级 |
| 甲级 | 一级 | 任意 | 任意 |
|  | 二级 | 一级 | 任意 |
|  |  | 任意 | 一级 |
| 乙级 | 二级 | 二级 | 二级或三级 |
|  |  | 三级 | 二级 |
|  | 三级 | 一级 | 任意 |
|  |  | 任意 | 一级 |
|  |  | 二级 | 二级 |
| 丙级 | 二级 | 三级 | 三级 |
|  | 三级 | 二级 | 三级 |
|  |  | 三级 | 二级或三级 |

A.0.2　矿山建设规模及安全性等级划分应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2　矿山建设规模及安全性等级

| 等级 | 确定等级的条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设规模 | 废石场荷载 （kN/m2） | 边坡工程安全等级 |
| 一级 | 大型 | ≥160 | 一级或二级 |
|  | 中型 |  | 一级 |
| 二级 | 任意 | 100～160 | 二级或三级 |
| 三级 | 任意 | ＜100 | 三级 |

注：1 项目设计规模：按本规范表3.0.5的规定划分。

2 废石场荷载按堆高1米为20kN/m2折算。

3 边坡工程安全等级按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330划分。

A.0.3　场地的复杂程度等级划分应符合下列规定：

1　场地复杂程度等级为一级（复杂）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 对工程抗震危险的地段；

2) 地形、地貌复杂；

3) 不良地质作用强烈发育；

4) 有影响工程的多层地下水或水文地质条件复杂的场地。

2　场地复杂程度等级为二级（中等复杂）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 对工程抗震不利的地段；

2) 地形、地貌较复杂；

3) 不良地质作用一般发育；

4) 开采标高和建筑物基础位于地下水位以下的场地。

3　场地复杂程度等级为三级（简单）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 对工程抗震有利的地段；

2) 地形、地貌简单；

3) 不良地质作用不发育；

4) 地下水对工程无影响。

注：1  从一级开始，向二级、三级推定，以最先满足的为准。地基及边坡坡体岩土复杂等级亦按本方法确定。

2  对工程抗震有利、不利、危险的地段的划分应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定确定。

A.0.4　地基土（对开挖工程为岩土介质）复杂程度等级划分应符合下列规定：

1　地基土场地复杂程度等级为一级（复杂）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 岩土种类多，性质变化大，地下水对工程影响大，且需特殊处理；

2) 开挖工程岩土介质碎石土厚度大于5m或风化岩及残积土厚度大于8m，以及其他情况复杂，需作专门处理的岩土；

2　地基土复杂程度等级为二级（中等复杂）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 岩土种类较多，性质变化较大，地下水对工程有不利影响；

2) 开挖工程岩土介质碎石土厚度小于5m，大于2m，或风化岩及残积土厚度小于8m，大于5m，需作简单处理的岩土。

3　地基土复杂程度等级为三级（简单）时应至少符合下列条件中之一项：

1) 岩土种类单一，性质变化不大，地下水对工程无影响；

2) 开挖工程岩土介质碎石土厚度小于2m，或风化岩及残积土厚度小于5m。

# 附录B　抗剪强度指标标准值φk、Ck

B.0.1　内摩擦角标准值(φk)和粘聚力标准值（Ck）可按下列规定计算：

1　某一土性指标的变异系数、试验平均值和标准值应根据室内n组快剪试验或三轴压缩试验的结果，可按下列公式计算：

（B.0.1-1）

（B.0.1-2）

（B.0.1-3）

式中：δ——变异系数；

μ——试验平均值；

σ——标准差。

2  内摩擦角和粘聚力的统计修正系数可按下列公式计算：

（B.0.1-4）

（B.0.1-5）

式中：Ψφ——内摩擦角的统计修正系数；

δφ——内摩擦角的变异系数；

Ψc——粘聚力的统计修正系数；

δc——粘聚力的变异系数。

3  内摩擦角标准值(φk)和粘聚力标准值（Ck）可按下列公式计算：

（B.0.1-6）

（B.0.1-7）

式中：φm——内摩擦角的试验平均值；

cm——粘聚力的试验平均值。

# 附录C　现场水平挤出剪切试验

C.0.1　采用土体水平受力的试验条件，确定土体的抗剪强度指标值。试验方法采用慢速持续加载法。

C.0.2　试验设备装置见图C.0.2。

图C.0.2　现场水平挤出剪切试验装置示意图

C.0.3　现场水平挤出剪切试验的一般要求：

1　测试前应用取土容器测定土体的重度和含石率。

2　根据试验要求在预定深度处留出一个三面临空的长方形试验土体，土体两边各挖宽200mm的小槽，正面留至少300mm宽的槽，三面都用黏土抹平。土体尺寸应满足：H大于土石颗粒直径的5倍；H/B=1/3～1/4；L=（0.8～1.0）B。

3　试验前在试样顶面用石灰画上边长为100mm的网格，两个侧面各画上一组平行的垂线。

4　在试样土体两边的槽面放置塑料布，并在其上回填土，稍加夯实。

5　在试样正面槽的前方和后方两个壁面上各放置钢板和木板。

6　在两块钢板间安装带油压表的卧式千斤顶，调节千斤顶的螺丝，使其与前面的钢板紧密接触，施力点对准被剪试样土体高度的1/3和宽度的1/2处。

7　在被剪试样土体前安装百分表，指针垂直于前面的钢板，测点对准被剪试样土体高度的1/2处，调节表的读数为零。

8　千斤顶加荷速度控制在水平位移3mm/15～20秒。

C.0.4　试验设备应符合下列要求：

1　钢板在荷载作用下不变形，木板在荷载作用下不开裂。

2　千斤顶加载能力应取预计最大试验荷载的1.3倍～1.5倍。

3　百分表采用大量程。

4　油压表应进行率定。

C.0.5　试验记录应符合下列要求：

1　每3mm读一次油压表的值。

2　试样土体出现剪切面，油压表读数达到最大，继续加压，油压表读数不增反降，此时认为土已被剪坏，记录油压表上的最大读数。该数既为Pmax值。

3　松开千斤顶油阀调整行程，然后关上油阀重新加压，记录油压表上的最大读数。该数既为Pmin值。

4　量测滑面上各点的距离和高度。

C.0.6　试验成果应包括下列内容：

1　提供试验土体的重度和含石率。

2　绘制剪应力与剪切位移曲线，确定峰值强度和残余强度。

3　绘制滑面剖面图。

4　对实测的滑弧剖面按条分法计算试验土体的内聚力和内摩擦角。

# 本规范用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　本规范条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合......的规定或要求”或“应按......执行”。

# 引用标准名录

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《室外排水设计规范》GB 50014

《建筑设计防火规范》GB 50016

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《岩土工程勘查规范》GB 50021

《厂矿道路设计规范》GBJ 22

《锅炉房设计规范》GB 50041

《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050

《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《矿山电力设计规范》GB 50070

《土工试验方法标准》GB 50123

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《公用建筑节能设计标准》GB 50189

《防洪标准》GB 50201

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《工程岩体试验方法标准》GB 50266

《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

《石灰石矿山工程勘察技术规范》GB 50XXX

《安全标志》GB 2894

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《爆破安全规程》GB 6722

《污水综合排放标准》GB 8978

《工业企业厂界噪声标准》GB 12348

《金属非金属矿山安全规程》GB 16423  □